ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТАЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

Материалы по обоснованию генерального плана

(пояснительная записка)

2019 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН таловского городского ПОСЕЛЕНИЯ таловского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

рп. Таловая

Состав генерального плана.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния, комплексной оценки территории. Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). Схема генерального плана. Схема электроснабжения . Схема генерального плана Схема слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана.

Содержание:

|  | Введение. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика и анализ современного состояния Таловского городского поселения. |  |
| 1.1. | Историко-культурная справка. |  |
| 1.2. | Административно-территориальное устройство городского поселения. |  |
| 1.3. | Природно-климатические условия. |  |
| 1.3. | 1.Климатическая характеристика. |  |
| 1.3. | 2. Почвы. |  |
| 1.3. | 3. Геология. |  |
| 1.3. | 4. Растительность. |  |
| 1.3. | 5. Водные ресурсы. |  |
| 1.3. | 6. Полезные ископаемые. |  |
| 1.4. | Существующая планировочная структура городского поселения, система планировочных ограничений. |  |
| 1.5. | Объекты историко-культурного наследия. |  |
| 1.6. | Экономическая база развития городского поселения. |  |
| 1.7. | Население. |  |
| 1.8. | Жилищный фонд. |  |
| 1.9. | Культурно-бытовое и социальное обслуживание. |  |
| 1.10. | Землепользование. |  |
| 1.11. | Кадастровая оценка земель. |  |
| 1.12. | Сельское хозяйство и промышленность. |  |
| 1.13. | Транспортная инфраструктура. |  |
| 1.14. | Инженерная инфраструктура. |  |
| 1.14. | 1. Газоснабжение. |  |
| 1.14. | 2. Водоснабжение. |  |
| 1.14. | 3. Электроснабжение. |  |
| 1.14. | 4. Теплоснабжение. |  |
| 1.14. | 5. Связь. |  |
| 1.15. | Зоны специального назначения. |  |
| 1.15. | 1. Места сбора бытовых отходов. |  |
| 1.15. | 2. Кладбища. |  |
| 1.15. | 3. Скотомогильники. |  |
| 1.16. | Выводы по современному состоянию. |  |
| 2. | Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию |  |
| 2.1. | Архитектурно-планировочная организация территории. |  |
| 2.2. | Административно-территориальное устройство. |  |
| 2.3. | Функциональное зонирование территории и структура землепользования. |  |

| 2.4. | Прогноз численности населения. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.5. | Жилищное строительство. |  |
| 2.6. | Промышленность и сельское хозяйство. |  |
| 2.7. | Организация культурно-бытового и социального обслуживания. |  |
| 2.8. | Охрана объектов историко-культурного наследия. |  |
| 2.9. | Развитие транспортной инфраструктуры. |  |
| 2.10. | Развитие инженерной инфраструктуры. |  |
| 2.10. | 1. Газоснабжение. |  |
| 2.10. | 2. Водоснабжение. |  |
| 2.10. | 3. Электроснабжение. |  |
| 2.10. | 4. Теплоснабжение. |  |
| 2.11. | Проектирование зон специального назначения. |  |
| 2.11. | 1. Места сбора бытовых отходов. |  |
| 2.11. | 2. Кладбища. |  |
| 2.11. | 3. Скотомогильники. |  |
| 3. | Охрана окружающей среды. |  |
| 3.1. | Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды. |  |
| 3.2. | Экологические проблемы и пути их решения. |  |
| 3.2. | 1. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды. |  |
| 3.2. | 2. Экологическое и санитарное состояние территории поселения. |  |
| 3.3. | Воздействие хозяйственной деятельности на воздушный бассейн городского поселения. |  |
| 3.3. | 1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн. |  |
| 3.3. | 2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн. |  |
| 3.3. | 3.Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн. |  |
| 3.3. | 4.Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения. |  |
| 3.4. | Охрана воздушного бассейна. |  |
| 3.5. | Воздействие на состояние водного бассейна. |  |
| 3.5. | 1. Состояние поверхностных вод. |  |
| 3.5. | 2. Состояние подземных вод. |  |
| 3.6. | Состояние и охрана почв. |  |
| 3.7. | Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления. |  |
| 3.7. | 1. Сельскохозяйственные отходы. |  |
| 3.7. | 2. Транспортные отходы. |  |
| 3.7. | 3. Отходы садоводческих объединений. |  |
| 3.7. | 4. Медицинские отходы. |  |
| 3.7. | 5. Твердые бытовые отходы. |  |
| 3.8. | Проектные предложения по сбору твердых бытовых отходов. |  |
| 3.9. | Состояние и формирование природно-экологического каркаса. |  |
| 3.9. | 1. Оценка природно-территориального комплекса. |  |
| 3.9. | 2. Состояние растительного покрова. |  |
| 3.10. | Экологическая оценка ландшафтов. |  |
| 3.11. | Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов. |  |
| 3.12. | Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения. |  |
| 3.13. | Природоохранные мероприятия. |  |
| 4. | Основные технико-экономические показатели. |  |

Введение.

Генеральный план Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № МК №1 от 17.02.2009 г. с администрацией Таловского городского поселения.

При разработке генерального плана использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 г. № 25);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области»;

- Генеральный план городского поселения разработан на основе топографической съемки  М 1: 25000.

При разработке генерального плана были использованы:

1. Данные анкетного обследования Таловского городского поселения;

2. Ответы, представленные на запросы от Администрации городского поселения, а также от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Таловского городского поселения;

3. Схема кадастрового зонирования  М 1: 5 000;

4. Чертеж границ Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области;

5. Реестр объектов культурного наследия расположенных на территории Воронежской области;

6. Паспорт Таловского городского поселения;

7. Программа газификации Воронежской области на 2007-2009 гг.;

8. Программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы»;

9. Решения и отводы под новое строительство;

10. Заключения регионального агентства по недропользованию Центрального федерального округа;

11. Областная целевая программа  «Социальное развитие села на 2005 — 2010 годы»;

12. Областная целевая программа «Развитие образования в Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

13. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы»;

14. Областная целевая программа «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 — 2009 годы)»;

15. Областная целевая программа «Развитие культуры Воронежской области (2007 — 2010 годы)»;

16. Областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

17. Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 — 2015 годы».

Генеральный план Таловского городского поселения разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2009 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г.

Генеральный план утверждается решением Совета народных депутатов Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области.

Проект изменений генерального плана Таловского городского поселения в части отображения мероприятия по строительству детского сада на 300 мест разработан БУВО «Нормативно-проектный центр» в рамках муниципального контракта от 01.04.2019 № 26 и на основании постановления администрации Таловского городского поселения от 19.03.2019 № 85.

1. Характеристика и анализ современного состояния Таловского городского поселения.

1.1. Историко-культурная справка.

Таловая. Рабочий поселок, центр Таловского района. В 1892 году на этом пути была заложена станция Таловая. Станция получила своё название от балки и небольшой речки, протекающей по ней, по берегам которой были заросли тальника – кустарникового растения.

Первыми жителями Таловой были местные крестьяне и наёмные рабочие. Попутно со строительством железнодорожного полотна возводились производственные и жилые помещения для рабочих. К середине 1895 года участок пути, протяжённостью от Лисок до Поворино, был сдан в эксплуатацию, а с мая 1896 года пошли поезда и по калачеевской ветке. Открытие постоянного движения поездов вызвало необходимость постройки новых помещений для нужд, работающих на дороге. Так появились казармы для путевых рабочих и обходчиков путей, баня, приёмный покой, железнодорожная амбулатория, сохранившаяся до сегодняшнего времени. Вместе с тем станция набирает темпы. Растёт население. К 1900 году здесь было уже семь жилых домов, в которых проживали железнодорожники и члены их семей. Более 140 человек работали на транспорте.

По данным 1902 года, на станции грузилось до 160 тыс. пудов грузов, главным образом хлеба и 12 тыс. голов крупного рогатого скота.

С ростом населения, освоения залежных чернозёмов, развития торговли и сельского хозяйства Таловая становится не только крупной станцией, но и торговым центром. Осенью здесь проводятся большие ярмарки – базары по продаже продукции крестьянского труда. Бутурлиновские сапожники бойко торговали обувью и реквизитами сапожного дела. Крупы и растительное масло привозили из Боброва, не обходили стороной Краснянские и Бутурлиновские виноделы.

В 1908 году в Таловой была открыта первая трёхклассная начальная школа, а в 1914 году открывается школа для крестьянских детей. В центре возвышалась деревянная церковь. К 1916 году население Таловой составляло около одной тысячи человек.

29 октября 1917 года в Таловой была установлена мирным путём Советская власть. Таловчане на своём митинге поддержали решение Бобровского уездного Совета о переходе власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

В период гражданской войны Таловая несколько раз попадала в руки белых и была местом ожесточенных боев. 5 января 1919 года Красная Армия разбила в Таловой белых. Были захвачены богатые трофеи, в том числе бронепоезд. 10 августа того же года 40-я Богучарская дивизия под командованием В. А. Малаховского нанесла удар по Таловой, где находились белогвардейцы из корпуса генерала Мамонтова. 4 октября того же года конница С. М. Буденного нанесла удар мамонтовцам под Таловой.

К 1924 году Таловая становится центром укрупнённой волости, входящей в Бобровский уезд. В 1928 году  здесь уже насчитывалось 2999 человек .В состав волости входили: Таловский, Александровский. Шанинский, Нижнекаменский, Хорольский, Вознесенский, Михинский, Первый и второй Орловские сельские советы. В июле 1928 года вся Центрально-Чернозёмная область была разделена на 11 округов и 178 районов. Посёлок Таловая, стал центром Таловского района, который входил в состав Борисоглебского округа. Район объединил бывшие Таловскую, Тишанскую, Новочигольскую и часть Хреновской (сёла Орловка и Тройня) волости.

Зимой 1929 – 1930 года в районе развернулась сплошная коллективизация. К весне 1930 года колхозы были созданы почти во всех сёлах и посёлках района.

В 1956 году Таловая  преобразована в рабочий поселок.

1.2. Административно-территориальное устройство городского поселения.

Таловское городское поселение расположено в центральной части Таловского муниципального образования. Административным центром поселения является рабочий поселок Таловая. На западе и северо-западе территория поселения граничит с Васильевским сельским поселением, на северо-востоке - с Шанинским №1 сельским поселением, на востоке - с Нижнекаменским сельским поселением, на юге и юго-западе - с Каменно-Степным сельским поселением. На востоке примыкают поселки Верёвкин №1 и на северо-востоке – Верёвкин №2.

Общая численность населения городского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 12920 человек. На территории поселения расположен один населенный пункт – рабочий поселок Таловая, число домохозяйств 5926 единиц.

Общая площадь земель в границах муниципального района по состоянию на 1.01.2008 г. – 1133 га, из них 850 га земли государственной собственности, 153 га земли федеральной собственности, 1 га земли областной собственности, 4 га в муниципальной собственности, 7 га в собственности юридических лиц и 118 га в собственности физических лиц.

Связь с ближайшими населенными пунктами осуществляется по линии железной дороги Лиски-Поворино и в южном направлении железнодорожная ветка Таловая – Калач. С севера на юг через район проходит автомагистраль областного значения «Курск – Борисоглебск – Таловая – Бутурлиновка» с запада на восток автомагистраль областного значения – «М» Дон» – Бобров – Таловая – Новохоперск». Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

1.3. Природно-климатические условия.

1.3.1. Климатическая характеристика.

Климат умеренно-континентальный с довольно жарким летом и холодной зимой. Формируется под влиянием двух ведущих факторов: географического положения и циркуляции атмосферы. Средняя температура июля +200, января -100. В отдельные годы отмечалась минимальная температура -390 и максимальная +410. Средняя годовая амплитуда 300. Среднегодовое количество осадков составляет 450 - 500 мм. Увлажнение неустойчивое. Более половины осадков приходится на  теплый  период. Преобладающие ветры, по данным метеостанции «Каменная Степь», в июле - западные, в январе - юго-восточные. Сезоны года выражаются довольно резко. Зима длится 130 - 150 дней. Зимние температуры неустойчивы, часто бывают оттепели, даже в самом холодном месяце — январе, когда максимальная температура может подниматься до +80. Снежный покров, как правило, устанавливается к декабрю и сохраняется до конца марта.

Лето начинается с установления средней суточной температуры +150. Общая продолжительность летнего периода колеблется от 105 до 120 дней.

1.3.2. Почвы.

Почвы, как известно, являются не только одним из элементов природы, но и основным средством сельскохозяйственного производства. В своем развитии и распространении; почвы подчиняются особым природным законам, в соответствии с которыми они возникают и образуются на горных материнских породах. В зависимости от различного сочетания указанных факторов почвообразования на земной поверхности создается неоднородный почвенный покров.

Природные условия Таловского городского поселения отличаются большим разнообразием, в связи с чем, здесь наблюдается развитие нескольких типов почвообразования и значительная пестрота почвенного покрова. На территории Таловского городского поселения, в основном, распространены следующие виды почв: чернозёмы выщелоченные, черноземы слабовыщелоченные, чернозёмы типичные, черноземы обыкновенные, лугово-чернозёмные, почвы балочных склонов, пойменные почвы, чернозёмовидные супесчаные и песчаные почвы.

1.3.3. Геология.

Таловский муниципальный район располагается в центральной части Русской платформы, в геологическом основании которой находится докембрийский кристаллический фундамент. Мощность докембрийских отложений из гранита, гнейсов, базальтом на территории области достигает 1500 - 2000 метров. От поверхности земли кристаллические породы залегают на глубинах от 50 - 60 м до 400 м.

Кристаллический докембрийский фундамент на территория района перекрыт осадочными породами девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

Девонские отложения получили распространение на всей территории района. Они везде залегают на поверхности докембрийских пород. Мощность девонских отложений достигает 400 метров.

Основными породами девонского возраста являются песчаники, пески, глины, мергели и известняки. В обломках органогенных известняков здесь можно наблюдать окаменевшие остатки чрезвычайно разнообразной фауны девонского моря - брахиоподы, кораллы, морские лилии, головоногие моллюски, панцирные рыбы и другие.

Девонские отложения на территории района сформировались в различных физико-географических условиях. В одном случае накопление девонских осадков происходило в континентальных условиях, а другом в условиях наступления моря, затопившего почти всю территорию нашей района. А вначале верхнего девона с частичным отступлением моря совпало появление вулканов и излияние базальтовых лав. В самом конце девона море отступило за пределы Воронежской области и шло формирование континентальной толщи с образованием песчано-каолиновых пород.

Каменноугольные слои получили развитие только на юге Воронежской области. Северная граница современного распространения каменноугольных отложений проходит по линии Россошь-Богучар-Калач-Борисоглебск. Породы каменноугольного возраста в основном залегают на неровной поверхности докембрийского фундамента и только узкой полосой перекрывают девонские отложения.

Каменноугольная система представлена углисто-глинисто-песчаными породами, известняками и толщей белых каолиновых глин.

Известно, что каменноугольное море покрывало всю Воронежскую область, а значит, каменноугольные породы были развиты намного шире, чем в настоящее время. Их отсутствие в северной части области связано с тем, что они оказались размытыми в предмезозойское время.

Мезозойские отложения представлены породами юрской и меловой систем.

Юрские отложения получили развитие в виде небольших участков. Они приурочены к эрозионным понижениям в нижележащих слоях палеозойских пород. Юрские слои сложены кварцевыми песками, серыми каолиновыми глинами и алевритами, содержащими кварц, полевой шпат, слюду.

Меловые образования получили повсеместное распространение на территории района.

В нижней части меловых отложений залегают глинистые породы и разноцветные пески, а их перекрывают желваковые фосфориты мощностью 0,3 - 0,5 м, нередко сцементированные в фосфоритовую плиту.

В меловое время морские водоемы то затапливали полностью территорию района, то отступали, чтобы через некоторое время вернуться вновь. В слоях, относящихся к меловому периоду, присутствуют фораминиферы и остатки белемнитов, которые в народе называют «чертовыми пальцами».

Кайнозойская геологическая эпоха представлена на территории области двумя системами - палеогеновой и неогеновой.

Палеогеновые отложения распространены к югу от линии Нижнедевицк-Острогожск-Таловая-Новохоперск. Они неравномерно залегают на породах мелового возраста. Мощность палеогеновых толщ на юге и юго-востоке области может достигать 70 - 80 и более метров. В состав палеогеновых, пород входят глины пески, опоки, алевриты и гравий.

Палеогеновое время - последнее в геологической истории края время, когда море затапливало всю территорию области.

Неогеновые толщи пород полностью образовались в континентальных условиях. Новейшая геологическая история Воронежского края началась с нарастающего похолодания и иссушения климата. Неогеновое время наступило около 23,3 млн. лет назад. После ухода палеогенового моря в неогеновый период заложились долины первых рек с неустойчивым руслом и малыми размерами. Среди неогеновых отложений встречаются пески, глины, древние почвы.

Четвертичная эпоха, начавшаяся 1,8 млн. лет назад, характеризуется чередованием ледниковых и межледниковых периодов. С этим геологическим временем связано возникновение глинистой морены с включениями твердых кристаллических пород, песков, лессовидных суглинков, древних почв.

Самые крупные изменения на территории области оставил Донской язык максимального оледенения. Ледниковые покровы на Окско-Донской равнине и левобережью Хопра опускались к югу до устья реки Медведицы в соседней Волгоградской области. С деятельностью ледника и ледниковых вод связано образование в бассейне Дона четырех надпойменных террас, высота которых над урезом воды в реке колеблется от 5 - 12 м (первая терраса) до 55 - 60 м (четвертая терраса).

В период одного из последних межледниковий, 35 тыс. лет назад, в бассейне Дона появляется позднепалеолитический человек. Вблизи с с. Костенки, Борщево открыто более 30 стоянок первобытного человека.

Залегание четвертичных отложений близко к дневной поверхности требует непрерывного их изучения для целей рационального природопользования.

1.3.4. Растительность.

На территории Таловского муниципального района находится граница между ботаническими зонами: к северу от Чиглы простирается лесостепная зона, к югу – степная. Таловское городское поселение располагается в степной зоне.

Леса. На плоских водоразделах Окско-Донской равнины по замкнутым округлым понижениям широко распространены небольшие участки лесов из дуба, ивы и осины, называемые «кустами».

Степи. На местах современных пахотных угодий 200-300 лет назад были степи. Сейчас они сохранились лишь в некоторых пунктах. По их остаткам и составу растительного покрова можно узнать, где размещались степи в прошлом и какой характер они имели. По геоботаническим данным, на территории Таловского муниципального района степи были разнотравными и злаковыми. Разнотравные степи в прошлом встречались на водоразделах лесостепной, а злаковые — степной части области. Граница между ними проходила по линии: Острогожск - Лиски — южнее Боброва, Таловой, Новохоперска. Различия между степями заключаются и том, что растительный покров разнотравных степей более густой и разнообразный. На одном квадратном метре можно встретить 40-45 видов травяных растений, а в злаковых - только 10-15 видов.

Для разнотравных степей характрны лапчатки, шалфей колокольчики, проломник, незабудка, крестовник и некоторые злаки, не образующие плотных дерновин — мятлик, тимофеевка и другие; для злаковых степей — костер, типчак, ковыли.

Эти растения не образуют сплошного покрова. Между их дерновинами имеются небольшие участки обнаженной почвы.

Кроме степей на водоразделах и особенно в поймах рек распространены луга.   Это ценные естественные кормовые угодья. В целом по Воронежской области насчитывается более 200 видов луговых растений. Однако в составе растительного покрова лугов немало степных, лесных, болотных и сорных растений. Для лугов характерны бобовые — клевер, лядвенец, мышиный горошек; злаки - вейник, полевица, лисохвост; разнотравье - таволга, кровохлебка, нивяник, одуванчик и др.

Поля. Естественная растительность сильно потеснена культурной. Это зерновые культуры — рожь, пшеница, просо, овес, гречиха; технические — картофель, сахарная свекла, подсолнечник; кормовые травы. Им сопутствуют многочисленные сорные растения — лебеда, дурман, осот, белена и другие. Всего на территории области насчитывается 360 видов сорных растений. Культурные угодья (сады и поля, лесные полосы, декоративная растительность в населенных пунктах), господствующие теперь, требуют старательного и планомерного ухода.

Борьба с сорняками на полях является одной из важнейших задач. Важнейшими - их сорняками являются: из корнеотпрысковых многолетниковосоты розовый и полевой, молочай лозный, вьюнок полевой и

молокан татарский; из корневищных - пырей ползучий; из однолетников - горчица полевая, лебеда белая, куриное просо, мышей сизый и зеленый и подсвекольник, или щирица, ромашка непахучая, живокость полевая и др.

Засоряются посевы по-разному: посевы ржи — на 5 - 6 % (видовое обилие 10 - 15), озимой пшеницы — на 15 - 18 % (видовое обилие 14 - 15), ячменя и овса — на 10 - 25 % (видовое обилие 8 - 10), гороха — на 11 — 15 % (видовое обилие 7 - 10).

Для борьбы с сорняками применяются меры предупредительные (очистка посевного материала, внесение перепревшего навоза уничтожение зарослей сорняков на несельскохозяйственных местообитаниях) и истребительные.

Облик современного растительного покрова складывался под действием изменяющихся во времени физико-географических условий и антропогенного фактора. Сведения по истории растительности позволяют лучше понять закономерности ее эволюции. Наибольшие изменения произошли, по всей видимости, в доледниковое время и в ледниковый период.

Степи - самые ценные естественные кормовые угодья. При рациональном использовании и уходе за ними урожайность сена хорошего кормового достоинства можно увеличить в два-три раза.

Луга. На пойменной территории реки Сухая Чигла расположены луга. Для них характерна своя флора. Из осок особенно типична осока ранняя и острая. Из злаков обычны костер безостный, лисохвост луговой, пырей ползучий, мятлик луговой, тонконог; к увлажненным понижениям приурочены полевицы гигантская и ползучая, бекмания; к сухим возвышенным участкам — типчак, житняк гребневидный, мятлик узколистный и овсяница красная.

Из бобовых чаще встречаются клевера луговой, ползучий и средний, чина луговая, мышиный горошек и астрагал датский.

К разнотравью относятся короставник, полынок, эстрагон, подмаренник настоящий и северный, нивяник, зопник, кукушкин цвет, лютики едкий и ползучий (в понижениях).

На лугах имеются и лекарственные растения, например - валериана, алтей и тмин.

По мере увеличения выпаса усиливается роль пастбищных сорняков, таких, как порезник, пижма, конский щавель, борщевик, молочай полумохнатый, раковые шейки и др.

Важнейшими луговыми формациями, занимающими сравнительно большие площади, являются осоковые, костровые, лисохвостовые, полевичные, пырейные, мятликовые, тонконоговые и типчаковые. Они приурочены к разным участкам поймы. Занимая различные по увлажнению и почвам местообитания, эти формации характеризуются различными

свойствами. Их морфологические признаки приведены в табл. 1. Перечисленные формации образуют 2-3-ярусные сообщества, хотя по видовому разнообразию, урожайности и другим признакам отличаются друг

от друга. Засоренность их достигает 5 - 8, иногда — 20 - 30%.

Для повышения урожайности и улучшения кормовых достоинств лугов необходим ряд соответствующих мероприятий. Уход за лугами должен быть дифференцированным. Например, высокотравные (костровые, пырейные, лисохвостовые и др.) формации следует отводить под сенокосы, а типчаковые, раннеосоковые - под выпас. Выпас нужно чередовать с сенокошением. Его лучше проводить загонным способом. Не следует пасти скот ранней весной и поздней осенью.

Необходимо применять расчистку лугов от кустарников и кочек, уничтожение крупностебельных сорняков, подсев трав, внесение удобрений,предоставлять «отдых» сильновыбитым лугам.

Болота располагаются преимущественно в притеррасной части поймы и отчасти в западинах центральной поймы. На них чаще произрастают камыш, рогозы (широколистный и узколистный), манник большой, частуха, ситняг, калужница, водяной перец, мята водяная, тростник, хвощ болотный, вахта, жерушник земноводный, стрелолист, чихотная трава.

Из названных видов складываются в основном четыре важлейшие формации: камышовая, рогозовая, манниковая и частуховая. Они образуют 1-2-ярусные сообщества. Видовое обилие их 3 - 5, зато урожайность велика. Так, камышовые и манниковая формации при благоприятных условиях могут дать 12 - 20 т сена с 1 га. Возможно и иное их применение в хозяйстве - на топливо, крыши, изгороди, изготовление камышита и пр.

Осушение болот с целью лугового использования территории наносит ущерб хозяйству, так как при этом иссякают водные источники, мелеют реки, высыхают луга и снижается их продуктивность, уменьшаются количество водоплавающей дичи и рыбные запасы в водоемах. Болота следует охранять и рационально использовать.

Растительность водоемов развита по реке Сухая Чигла. Наиболее часто здесь встречаются осоки пузырчатая и береговая, манники большой и плавающий, стрелолист, череда, клубнекамыш морской, сусак зонтичный, виды рогоза, кувшинка, кубышка, тростник, аир, камыш, горец земноводный, рдесты плавающий и блестящий; на поверхности воды плавают водокрас и разные виды ряски и др.

Как правило, названные растения растут на определенных глубинах, образуя полосы вдоль берегов. В этих полосах или поясах, формируются определенные растительные сообщества. Так, на берегах и отчасти в воде в составе первого пояса встречаются осоковые, сусаковые, клубнекамышовые, аировые и другие формации. В воде находится вторая полоса, состоящая из манниковой, камышовой и рогозовой формаций. Растения этих формаций поднимаются над водой. Глубже укореняются в грунте и располагают листья на воде формации следующего пояса - кувшинковая и кубышковая. Под воду опускается рдестовая формация из рдеста блестящего и других видов.

Зарастание иногда наблюдается и в прудах. Для предотвращения быстрого заиления и зарастания прудов склоны их должны быть облесены полосами из деревьев и кустарников шириной 20 - 30 м на расстоянии 40 - 50

м от воды. Территорию между лесными полосами и водой следует использовать под сенокосные угодья, запретив на них выпас.

1.3.5. Водные ресурсы.

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть Таловского городского поселения включает значительную часть реки Сухая Чигла, русло которой частично высохло и четыре пруда. На двух участках реки сооружены запруженные участки.

Река Сухая Чигла является правым притоком реки Чигла. Она течет с  юго-запада на северо-восток. Представляет собой типично равнинную реку с преимущественно снеговым питанием. Длина реки Сухая Чигла— 44 км.

Долина реки Сухая Чигла в пределах поселения имеет ширину от 4,0 до 27,5 м. Склоны распаханы, ассиметричной формы: правый значительно круче левого, сильно прорезан глубокими балками. Ширина покрытой аллювиальными отложениями поймы реки колеблется от 0,3 до 2,2 км. Часть поймы расположена в овраге, небольшая часть занята под огороды, лишь местами имеются сенокосные луга.

Минимальный сток малых водотоков невысокий. Реки питаются водами горизонтов, связанных с флювиогляциальными отложениями днепровско-московского оледенения, аллювиальными образованиями террас всех рек, песками неогенового возраста. Все отмеченные горизонты маломощны; они не имеют постоянного зеркала подземных вод, которое располагается на разных уровнях от поверхности, и в питании рек участвуют в неодинаковой степени. Главное питание водотоков (до 99,6 %) осуществляется за счет комплексного флювиогляциально-неогенового водоносного горизонта, гидравлически связанного с рекой. Составляющая же питания рек за счет напорных вод (родников и источников) не превышает 0,2 – 0,4 % общей величины.

Реки поселения подвергаются значительному пересыханию и перемерзанию, что обусловлено наблюдающимся в период межени истощением запасов грунтовых вод, участвующих в питании рек, и явлением промерзания верхних маломощных водоносных горизонтов. Площади водосборов, которые в период маловодья не обеспечивают формирования минимального стока, достигают значительных размеров. Таковы площади водосборов сухих балок, не имеющих стока, называемые также площадями нулевого стока (крупные сухие балки) для одной реки, которые гарантируются в любой влажный год (ежегодно).

Подземные воды. В Таловском городском поселении широко распространены подземные воды различного возраста, генезиса и свойств, что обусловлено особенностями литолого-фациального состава пород и тектоники.

В период изысканий больше половины скважин на глубине 0,9-3,5 м были заполнены водой. Водоупор до глубины 9,0 м скважинами не вскрыт. Изыскания проводились в период наименьшего стояним уровня подземных вод. В неблагоприятные периоды года (весеннее снеготаяние и обильное выпадение осадков), возможно поднятие уровня подземных вод на 1,0 метра выше установившегося на момент изысканий, а так же в эти периоды возможно образование «почвенных вод» и затопление отрытых траншей.

1.3.6. Полезные ископаемые.

На территории Таловского городского поселения месторождений полезных ископаемых нет.

1.4. Существующая планировочная структура городского поселения, система планировочных ограничений.

Таловское городское поселение расположено на довольно ровном участке, в северной части рельеф имеет повышение с перепадом по высоте до 25 м.

В настоящее время на территории городского поселения площадок для ТБО нет. Имеются два кладбища, одно старое и одно новое. Скотомогильника на территории городского поселения нет.

Таловское городское поселение является Административным центром Таловского муниципального района. В городском поселении насчитывается 5926 домов с количеством постоянно проживающих 12920 человек. Основой планировочной структуры является радиально-кольцевая система планирования. В центре находятся административные объекты и объекты культурно-бытового обслуживания, из которого радиально расходятся улицы Советская, Садовая, Первомайская, Пятницкого, Октябрьская, Пролетарская, Комсомольская, Кирова, Пионерская, Механизаторов. Кварталы лучами разделены проездами Калинина, Буденного, Свободы.

Городское поселение в основном застроено индивидуальными жилыми усадебными домами, плотность застройки низкая. В поселении имеются 2 общеобразовательных школы, 5 детских садов, детско-юношеский центр, школа-интернат, кинотеатр, библиотека, предприятие ЖКХ,  АТС, стадион, музей, спортивная школа, универмаг, рынок, кафе, автостанция и железнодорожный вокзал.

Площадь городского поселения составляет 1133 га.

Существующая планировочная структура городского поселения показана на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.5. Объекты историко-культурного наследия.

На территории Таловского городского поселения имеется 3 объекта историко-культурного наследия, находящиеся на государственной охране (приняты на охрану Постановлением Правительства Воронежской области от 18.04.1994 г. №510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области»).

Список объектов культурного наследия приведены в табл. 1.

Таблица 1. Список объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на государственную охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Братская могила №301 | 1942-1943 гг. | РР | № 510 | рп. Таловая |
| 2. | Школа | 1908 год | РР | № 510 | рп. Таловая, ул. Вокзальная |
| 3. | Элеватор | 1913 год | РР | № 510 | рп. Таловая |

Принятые сокращения: Р – региональная категория охраны памятника; В – выявленный; № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Историко–градостроительный анализ Таловского городского поселения  показал следующее:

1. Таловское городское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. Здесь возможна организация рекреационной зоны вдоль реки Сухая Чигла, что будет способствовать социально-экономическому развитию поселения.

2. В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

Расположение объектов историко-культурного назначения на территории городского поселения показано на Схеме существующего состояния и  комплексной оценки территории.

1.6. Экономическая база развития городского поселения.

Экономика Таловского городского поселения основана на предприятиях, организациях и учреждениях, находящихся на территории городского поселения.

Основными налогоплательщиками Таловского городского поселения являются промышленные предприятия (табл. 2).

Таблица 2. Промышленные предприятия Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование предприятия | Вид собственности | Адрес | Вид деятельности | Объем выпускаемой продукции в год | Число работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. | ООО «Таловская МТС» | частная | 397480, Воронежская обл., рп. Таловая, ул. Садовая, д.19 | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | - | 1 |
| 2. | ООО «Русич» | частная | 397420, Воронежская обл., Новохоперский район, п. Елань Колено, ул. Кольцова, д.1 | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | Валовая продукция (в оценке по себестоимости) за 2008 г.-102052 тыс. руб. | 63 |

На территории городского поселения имеются сельскохозяйственные предприятия, совмещающие и производственную деятельность - ООО «Таловская МТС» и ООО «Русич» (данные по предприятиям даны в табл. 2).

Всего в отрасли сельского хозяйства - в выращивании, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства занято 2141

человек, из которых 282 человек заняты в сельскохозяйственных предприятиях,  872 человек – в личном подсобном хозяйстве, в фермерских хозяйствах - 145 человек.

Сельское хозяйство поселения ориентировано на производство как растениеводческой, так и животноводческой продукции (табл. 3).

Таблица 3. Сельское хозяйство Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем продукции сельского Объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (тыс. руб.) | 19709 | 33133 | 34505 | 115907 |
|  | - сельскохозяйственные предприятия | - | - | - | - |
|  | - фермерские (крестьянские) хозяйства | - | - | - | - |
|  | - хозяйства населения | 19709 | 33133 | 34505 | 115907 |
| 2. | Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: |  |  |  |  |
|  | - зерно (в весе после доработки) | - | - | - | - |
|  | - сахарная свекла | - | - | - | - |
|  | - подсолнечник | - | - | - | - |
|  | - картофель | 1973 | 2000 | 4600 | 6950 |
|  | - овощи | 1110 | 1525 | 915 | 841 |
|  | - скот и птица (на убой в живом весе) | 52 | 43,2 | 44,8 | 195 |
|  | - молоко, тонн | 400 | 352 | 352 | 504 |
|  | - яйца, тыс. штук | 1200 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 3. | Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (тыс. голов) | 6,5 | 5,62 | 5,49 | 8,15 |
|  | крупный рогатый скот, голов | 0,2 | 0,17 | 0,17 | 0,38 |
|  | - свиньи, голов | 0,15 | 0,22 | 0,15 | 0,12 |
|  | - овцы и козы, голов | 0,15 | 0,23 | 0,17 | 0,15 |
|  | - птица, голов | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 |

Из таблицы 3 видно, что в 100 % валовой продукции произведено в хозяйствах населения, таким образом, он является единственным товаропроизводителем на настоящий момент. За последние четыре года объем продукции, производимой в хозяйствах населения, увеличился в 5,8 раз.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства в Таловском городском поселении за анализируемый период увеличивалось. Весьма значительно в 2008 г. по сравнению с 2005 г. увеличился объем произведенного картофеля (в 3,5 раза). Это связано, как с расширением площадей по данной культуре, так и благоприятными погодными условиями. Производство овощей за последние четыре года уменьшилось на 25 %.

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных в Таловском городском поселении показывает, что в последние годы  наблюдается устойчивое увеличение поголовья животных. Следовательно, производство продукции животноводства так же увеличивается.

Таблица 4. Динамика поголовья животных в Таловского городском поселении.

| Поголовье | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крупный рогатый скот в т. ч. коровы | голов | 100 | 200 | 170 | 170 | 380 |
| Свиньи | голов | 40 | 15 | 22 | 15 | 12 |
| Овцы и козы | голов | 100 | 150 | 230 | 170 | 150 |
| Птица | голов | 3000 | 6000 | 5000 | 5000 | 7500 |

Основной задачей городского поселения является выполнение доходной части бюджета (табл. 5), так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования.

Таблица 5. Бюджет Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бюджет поселений* | тыс. руб. | - | 13680 | 16263 | 18350 |
| 2. | Доходы бюджета Таловского городского поселения, всего | тыс. руб. | - | 13680 | 16392 | 17613 |
| 3. | Исполнение к плану на год | % | - | 102,1 | 100,5 | 96 |
| 4. | Собственные доходы | тыс. руб. | - | 12278 | 12988 | 15186 |
| 5. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. руб. | - | 1402 | 3274,8 | 2227 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | региональный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | - | 820 | 2750,5 | - |
|  | муниципальный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | - | 582 | 524,3 | 2227 |
| 6. | Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов Таловского городского поселения | % | - | 11 | 25,2 | 12,6 |
| 7. | Доходы бюджета на душу населения | рублей | - | 1042 | 1244 | 1420 |
| 8. | Расходы бюджета Таловского городского поселения, всего | тыс. руб. | - | 13390 | 16375 | 18029 |
| 9. | Исполнение к плану на отчетный период | % | - | 99,98 | 99,99 | 98,2 |
| 10. | Расходы бюджета на душу населения | рублей | - | 1020 | 1253 | 1395 |
|  | Справочно: Численность населения Таловского городского поселения | чел. | - | 13127 | 13068 | 12920 |

* Информация финансовых органов, показатели за 2004, 2005 годы не заполняются.

Основным источником доходов поселения являются налоги (табл. 6):

- Земельный налог;

- НДФЛ;

- Налог на имущество физических лиц;

- Единый сельскохозяйственный налог.

Таблица 6. Показатели базы местных налогов Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Имущество физических лиц * |  |  |  |  |  |
|  | Количество, учтенных в налоговом органе налогоплательщиков по имуществу физических лиц | единиц | 9327 | 9352 | 10079 | 11216 |
|  | Количество налогоплательщиков, которым предоставляются льготы | единиц | 3770 | 3376 | 3309 | 3153 |
|  | Количество налогоплательщиков которым исчисляют налог | единиц | 5557 | 5576 | 6770 | 8063 |
|  | Общая сумма оценки строений с которой исчисляется налог | тыс. руб. | 545348 | 576117 | 8500532 | 786339 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 674,4 | 911 | 1056,5 | 1106,9 |
| 2. | Единый сельскохозяйственный налог * |  |  |  |  |  |
|  | Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу | единиц | - | - | 16 | 12 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | организации | единиц | - | - | 1 |  |
|  | индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | - | - | 15 | 12 |
|  | Валовый доход | тыс. руб. | - | - | 51862 | 44108 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | организации | тыс. руб. | - | - | 51862 | нет св. |
|  | индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства | тыс. руб. | - | - | - | 44108 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | - | 38,2 | 73,4 | 244,5 |
| 3. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 215514 | 311937 | 452897,9 | 613204,3 |
|  | Суммы, исключаемые из совокупного дохода физических лиц | тыс. руб. | 44744 | 49320 | 66758,73 | 122035,07 |
|  | Облагаемый валовый совокупный доход | тыс. руб. | 170770 | 262617 | 386139,2 | 491169,23 |
|  | Налоговая ставка, 13% | % | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 22200 | 34140 | 50198,09 | 63852 |
|  | Сумма налога на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | тыс. руб. | - | - | 223,51 | 300 |
|  | Сумма налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | тыс. руб. | - | - | 178,53 | 352 |
|  | Сумма налога на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках | тыс. руб. | - | - | 24,96 | 56 |
|  | Сумма налога, всего | тыс. руб. | 22200 | 34140 | 50625 | 64560 |
|  | Сумма налога на доходы физических лиц поселений | тыс. руб. | 2220 | 3414 | 5062,6 | 64560 |
| 4. | Земельный налог |  |  |  |  |  |
|  | Облагаемые налогом земельные участки, всего | га/ м2 | - | 3954000 | 3954000 | 3954000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения | га | - | - | - | - |
|  | занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса | м2 | - | 3520000 | 3520000 | 3520000 |
|  | другие виды земель |  | - | 434000 | 434000 | 434000 |
|  | Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января | тыс. руб. | - | 1046226 | 1046226 | 1046226 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса | тыс. руб. | - | 773414 | 773414 | 773414 |
|  | другие виды земель | тыс. руб. | - | 272812 | 272812 | 272812 |
|  | индивидуальное жилье | % | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | промышленные | % | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Сумма налога | тыс. руб. | 2270,6 | 3680,9 | 4641 | 4762 |

* информация налоговых органов.

Доходная часть бюджета Таловского городского поселения в 2008 г. составила 17613 тыс. руб. Таким образом, бюджетная обеспеченность 1 жителя поселения составляет 1,42 тыс. руб. на человека. Доля безвозмездных перечислений от других бюджетов составляет 13 % от доходной части бюджета Таловского городского поселения.

Сложившаяся экономическая ситуация в Таловском городском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Одной из немаловажных проблем является привлечение населения в сельскую местность, для этого необходимо создание оптимальных условий жизни, в том числе и обеспечение рабочими местами.

1.7. Население.

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема — одна из наиболее острых социальных проблем страны.

На территории Таловского городского поселения расположен один населенный пункт – рп. Таловая с населением 12920 человек.

За последние 4 года численность населения в Таловском городском поселении уменьшилось на 380 человек (табл. 7). Уменьшение произошло за счет высокого уровня естественной и миграционной убыли уровня миграционного притока. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

Таблица 7. Численность населения, его естественное и механическое движение в Таловском городском поселении.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 13300 | 13090 | 13068 | 12920 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | городского населения | чел. | 13300 | 13090 | 13068 | 12920 |
|  | сельского населения | чел. | - | - | - | - |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 1955 | 2185 | 2208 | 1945 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 8294 | 8452 | 8536 | 7981 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 3051 | 2453 | 2324 | 2994 |
| 3. | Число детей в возрасте: | чел. | 2851 | 2751 | 2208 | 2469 |
|  | 0-6 лет | чел. | 718 | 799 | 794 | 813 |
|  | 7-15 лет | чел. | 1237 | 1386 | 1414 | 1132 |
|  | 16-18 лет | чел. | 896 | 566 | 576 | 124 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 4. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 110 | 115 | 113 | 100 |
|  | число умерших | чел. | 255 | 217 | 204 | 204 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -145 | -102 | -91 | -104 |
| 5. | Миграция: |  |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | 149 | 233 | 133 | 153 |
|  | число выбывших | чел. | 205 | 153 | 190 | 189 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -56 | +80 | -57 | -36 |
| 6. | Численность ветеранов, всего | чел. | 1470 | 1145 | 1670 | 1386 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 1180 | 899 | 768 | 758 |
| 7. | Численность инвалидов, всего | чел. | 1134 | 1357 | 1357 | 1386 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | 54 | 56 | 56 | 40 |
| 8. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. | 36 | 22 | 16 | 13 |
| 9. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | 60 | 60 | 61 | 570 |

Важнейшими демографическими показателями, определяющими возрастную и половую структуру населения, являются естественное  и механическое движение населения. В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов. Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране, уровня жизни населения существенно повлияли на сокращение темпов прироста рождаемости и увеличение смертности населения.

Трудовые ресурсы Таловского городского поселения  составляют 8649 человек (табл. 8). По сравнению с уровнем 2005 года данный показатель уменьшился на 8 %, что составило 606 человек. Данное увеличение произошло за счет резкого увеличения занятости в сельском хозяйстве и в оптовой и розничной торговле. Также уменьшилось число занятых в экономике за счет уменьшения численности работников в сельском хозяйстве. Структура занятости населения городского поселения в экономике отражена на рис. 1.

Рисунок 1. Доля работающих в отраслях экономики в Таловском городском

поселении.

Таблица 8. Трудовые ресурсы, занятость и безработица в Таловском городском поселении.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 7936 | 8313 | 7876 | 8364 | 7749 |
| 2. | Число занятых в отраслях экономики |  |  |  |  |  |  |
|  | - пенсионеров | чел. | 107 | 171 | 1002 | 1257 | 900 |
|  | - подростков | чел. |  |  |  |  |  |
| 3. | Трудовые ресурсы | чел. | 8043 | 8142 | 8888 | 9621 | 8649 |
|  | Занятость |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Занято в экономике*, всего | чел. | 7835 | 7971 | 6767 | 8952 | 8147 |
|  | в т.ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 1954 | 1881 | 1122 | 2369 | 2141 |
|  | добыча полезных ископаемых | чел. |  |  |  |  |  |
|  | обрабатывающие производства | чел. | 386 | 370 | 267 | 284 | 282 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 262 | 270 | 282 | 197 | 160 |
|  | строительство | чел. | 246 | 240 | 213 | 220 | 230 |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | 1850 |
|  | транспорт и связь | чел. | 1574 | 1546 | 1346 | 1319 | 1300 |
|  | финансовая деятельность | чел. | 140 | 139 | 81 | 81 | 93 |
|  | образование | чел. | 590 | 590 | 588 | 582 | 522 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 783 | 833 | 715 | 700 | 669 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 900 | 902 | 903 | 1400 | 900 |
| 5. | Численность работников всего** | чел. | 6918 | 6998 | 5148 | 5258 | 5300 |
|  | в т.ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 190 | 140 | 136 | 93 | 116 |
|  | добыча полезных ископаемых | чел. |  |  |  |  |  |
|  | обрабатывающие производства | чел. | 386 | 370 | 267 | 284 | 282 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 262 | 472 | 282 | 197 | 160 |
|  | строительство | чел. | 246 | 173 | 213 | 189 | 205 |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 739 | 740 | 617 | 888 | 981 |
|  | транспорт и связь | чел. | 1574 | 1546 | 1346 | 1319 | 1287 |
|  | финансовая деятельность | чел. | 140 | 139 | 81 | 81 | 93 |
|  | образование | чел. | 515 | 505 | 588 | 582 | 522 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 783 | 833 | 715 | 700 | 669 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 2083 | 2080 | 903 | 1122 | 985 |
| 6 | Занято в бюджетных организациях, финансируемых из муниципального бюджета | чел. | 1393 | 994 | 86 | 1406 | 1200 |
|  | Безработица |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | чел. | 100 | 150 | 544 | 300 | 180 |
| 8. | Общая численность безработных, всего | чел. | 108 | 121 | 773 | 189 | 172 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | чел. | 108 | 121 | 108 | 180 | 160 |

*)  Занято в экономике  –  в общую численность занятых включаются:

численность работников, занятые индивидуально-трудовой деятельностью и по найму у отдельных граждан,  занятые в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников),  занятых в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации.

*) Численность  работников – среднесписочная численность  работников всех организаций, расположенных на территории муниципального образования

За период 2004-2006 гг. уровень безработицы увеличился на 86%, однако далее 2007-2008 гг. наблюдается снижение на 78%. Таким образом за весь период 2004-2008 гг. уровень безработицы увеличился на 37%. Для снижения в перспективе этого показателя по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства. Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

1.8. Жилищный фонд.

Жилищный фонд в Таловском городском поселении составляет 345,6 тыс. м2, из них доля муниципального фонда – 4 %, ведомственного фонда – 2 %, удельный вес частного жилищного сектора постоянно увеличивается и составляет 98 %.

Таблица 9. Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории Таловском городского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. м2 | 298,60 | 303,70 | 317,80 | 345,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | 5,5 | 3,7 | 4,1 | 4 |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс. м2 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | - |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. м2 | 290 | 297,2 | 310,5 | 341,6 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 8500 | 8507 | 8513 | 8526 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | м2 | 22,45 | 23,20 | 24,32 | 26,9 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс. м2 | 2 | 2,3 | 1,2 | 1,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс. м2 | 2 | 2,3 | 1 | 1,1 |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 48 | 49 | 50 | 68 |
| 5.2. | канализацией | % | 47 | 48 | 48 | 68 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 5.4. | газоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 71 | 79 | 81 | 84 |
|  | - сжиженным газом | % | 29 | 21 | 19 | 16 |
| 5.5. | ваннами и душем | % | 38 | 39 | 39 | 58 |
| 5.6. | центральным отоплением | % | 8 | 7 | 7 | 58,5 |
| 6. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставленных жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 88 | 191 | 376 | 574 |
| 9. | Сумма субсидий, выплачиваемых населению по услугам ЖКХ | тыс. руб. | 121 | 399,2 | 479,7 | 426,6 |

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля ветхого и аварийного фонда, общая площадь которого в настоящее время составляет 15400 м2 жилья подошла к предельному уровню старения и требует неотлагательного ремонта, в противном случае он перейдет в категорию ветхого и аварийного.

В структуре жилого фонда преобладает одноэтажная застройка:

5,7 % (1,2 м2)- 2-х этажная застройка;

94,3 %  (19,67)- усадебная, одноэтажная

Таблица 10. Состояние жилого фонда Таловского городского поселения.

| № п/п | Показатели | Площадь жилого фонда, тыс. м2 | Количество домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общий жилой фонд | 345,6 | 8526 |
| 2. | Состояние жилого фонда: |  |  |
| 2.1. | ветхие здания | 1,1 | 1 |
| 2.2. | аварийные | - | - |
| 3. | Годы строительства: |  |  |
| 3.1. | до 1920 | 21 | 546 |
| 3.2. | 1921 - 1945 | 23,8 | 754 |
| 3.3. | 1946 - 1970 | 55,4 | 1484 |
| 3.4. | 1971 - 1995 | 145,7 | 3945 |
| 3.5. | после 1995 | 99,7 | 1797 |
| 4. | Процент износа: |  |  |
| 4.1. | до 30% | 152,4 | 3217 |
| 4.2. | 31 — 65% | 148,7 | 4009 |
| 4.3. | более 65% | 31,5 | 955 |
| 4.4. | более 70% | 13,3 | 345 |

Таблица 11. Данные по вводу в эксплуатацию жилой площади.

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и др. строительство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 эт. в т. ч. инд. |  | 1 эт. в т. ч. инд. |  | Всего |  |
|  | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл.тыс. м2 | кол-во | общ. пл. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2007 | - | - | - | 2317 |  | 2317 |
| 2008 | - | - | - | 4568 |  | 4568 |
| Всего за период | - | - |  | 6885 |  | 6885 |

В течение последних двух лет среднегодовой ввод жилого фонда составил 4568 м2. В структуре нового строительства на одноэтажное индивидуальное приходится 100 %.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание.

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» в городских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктов.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

здравоохранения;

культуры и искусства;

физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы в Таловском городском поселении характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказываемых услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Образование.

Муниципальную систему образования Таловского городского поселения представляют общеобразовательная школа, 5  дошкольных образовательных учреждений, детско-юношеский центр, музыкальная школа и детско-юношеская спортивная школа. В образовательной сфере работают 382 педагога (табл. 12).

Таблица 12. Учреждения образования, расположенные на территории Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Коли-чество мест | Количество обучающихся | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 общеразвивающего вида рп. Таловая | муниципальная | рп. Таловая ул. Советская, 145 | 50 | 63 | 2007 |
| 2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида рп. Таловая | муниципальная | рп. Таловая ул. Свободы, 16 | 92 | 138 | 1964 |
| 3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида рп. Таловая | муниципальная | рп. Таловая ул. Кирова, 4 | 55 | 135 | 1971 |
| 4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида рп. Таловая | муниципальная | рп. Таловая ул. Октябрьская, 283 | 64 | 143 | 1958 |
| 5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида рп. Таловая | муниципальная | рп. Таловая ул. Маршака, 9 | 140 | 130 | 1978 |
| 6. | МОУ Таловская СОШ | муниципальная | рп. Таловая ул. Садовая д. 39 | 1892 | 1366 | 1970,1955 |
| 7. | МОУ ДОД Таловский ДЮЦ им. Титова Ю. Т. | муниципальная | рп. Таловая ул. Советская, 134 | 240 | 807 | 1987 |
| 8. | МОУ ДОД Таловская ДЮСШ. | муниципальная | рп. Таловая ул. Пролетарская, 180 | 300 | 580 | 1974 |

В соответствии с данными, предоставленными департаментом образования Воронежской области на 1 сентября 2018 г. на территории Таловского городского поселения в рп. Таловая функционирует 5 детских садов, 4 из них от 1958 до 1978 годов постройки и находятся в ветхом состоянии.

Общая проектная мощность детских садов 401 место. По состоянию на 1 сентября 2018 года количество обучающихся составило 558 человек, что в 1,4 раза превышает вместимость.

В соответствии с данными реестра административно-территориального устройства Воронежской области на 1 декабря 2018 г. на территории                 рп. Таловая проживает 11377 человек.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования воронежской области уровень обеспеченности мест в детских садах на 1000 человек составляет 50 мест.

Для обеспечения жителей рп. Таловая детскими дошкольными учреждениями необходимо 569 мест в детских садах. Соответственно, имеется необходимость в строительстве нового детского сада с мощностью не менее 168 мест.

Здравоохранение, физическая культура и спорт.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты, и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Система здравоохранения Таловского городского поселения включает в себя участковую больницу с поликлиникой и стоматологическую поликлинику (табл. 13). При больнице имеются 2 машины скорой помощи, 2 аптеки — частная и муниципальная.

Таблица 13. Учреждения здравоохранения, расположенные на территории Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Таловская центральная районная больница | муниципальная | рп. Таловая ул. Пирогова, 3а | 200 коек/500 пос/см | 1979 |
| 3 | Поликлиника | муниципальная | рп. Таловая ул. Пирогова, 3а |  | 1979 |
| 4 | Стационар, главный корпус | муниципальная | рп. Таловая ул. Пирогова, 3а |  | 1979 |
| 5 | Корпус инфекционного отделения | муниципальная | рп. Таловая ул. Пирогова, 3а |  | 1979 |
| 6 | Корпус дневного стационара | муниципальная | рп. Таловая ул. Пирогова, 3а |  | 1979 |
| 7 | Корпус флюоркабинета | муниципальная | рп. Таловая ул. Пирогова, 3а |  | 1979 |
| 8 | Стоматологическая поликлиника | муниципальная | рп. Таловая ул. Советская, 228 | 200 | 1958 |
| 9 | ГУП ВО «Воронежфармация» ф-л Таловское РПП «Фармация» | государственное унитарное предприятие | рп. Таловая ул. Советская, 126 | 335,2 м2 (52,0 м2) |  |
| 10 | ГУП ВО «Воронежфармация» ф-л Таловское РПП «Фармация» | государственное унитарное предприятие | рп. Таловая ул. Пирогова, здание МУЗ «Таловская ЦРБ» | 15,0 м2 (15,0 м2) |  |
| 11 | ГУП ВО «Воронежфармация» ф-л Таловское РПП «Фармация» | государственное унитарное предприятие | рп. Таловая здание стомат. поликлиники | 15,0 м2 (15,0 м2) |  |
| 12 | Аптека | ООО «Вифарм» | рп. Таловая пр. Свободы, Н, Рынок | 65,7 м2 (33,0 м2) |  |
| 13 | Аптека | ООО «Вифарм» | рп. Таловая ул. Пирогова, здание МУЗ «Таловская ЦРБ» | 23,0 м2 (18,0 м2) |  |
| 14 | Аптека | ИП | рп. Таловая Центр ул. Советская | 42,0 м2 (34,0 м2) |  |
| 15 | Аптека | ООО «Артемида» | рп. Таловая ул. Советская, 124 | 49,2 м2 (34,0 м2) |  |
| 16 | Аптека | ООО «Мир здоровья» | рп. Таловая ул. Пирогова, здание МУЗ «Таловская ЦРБ» | 20,0 м2 (20,0 м2) |  |
| 17 | Аптека | ООО «Мир здоровья» | рп. Таловая, здание ж/д вокзала | 25,0 м2 (20,0 м2) |  |
| 18 | Аптека | ООО «Гарант Б» | рп. Таловая ул. Советская, 109 | 71,2 м2 (50,4 м2) |  |
| 19 | Павильон | частная | рп. Таловая ул. Советская, центр | 42,1 м2 (30,3м2) |  |
| 20 | Ветеринарная аптека | ИП | рп. Таловая ул. Садовая | 50,0 м2 (35,0 м2) |  |

В Таловском городском поселении имеется Таловская районная станция по борьбе с болезнями животных, которая расположена по адресу: рп. Таловая ул. Советская,  д. 8.

Спортивные сооружения в Таловском городском поселении представлены тремя стадионами, расположенных при школах, ДЮСШ, стадионом и спортивным комплексом (табл. 14).

Таблица 14. Характеристика спортивных сооружений Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Вид собственности | Адрес (местоположение) | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МОУ ДОД «Таловская детско-юношеская спортивная школа» | муниципальная | рп. Таловая ул. Пролетарская, 180 | 1200 |
| 2 | Стадион | муниципальная | рп. Таловая ул. Пролетарская | 20000 |
| 3 | ФОК по проезду Буденного - игровой зал; -тренажерный зал; -бильярдный зал; - волейбольная площадка; - теннисный корт. |  | рп. Таловая, проезд Буденного, 29а | - 129,4 - 1145,5 - 46,9 - 312,0 - 684,0 |

Строительство спортивных сооружений, реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – ключевая проблема в создании условий для оздоровления населения.

Культура и искусство. К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек — повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Сфера культуры Таловского городского поселения представлена 1 библиотекой (книжный фонд 10425 экземпляров), клубом, домом культуры , и краеведческим музеем (табл. 15).

Таблица 15. Учреждения культуры, расположенные на территории Таловского городского сельского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Библиотека | муниципальная | ул. Советская, 182 | Фонд 101040 ед. | 1971 г. |
| 2. | Клубное учереждение | Кинотеатр «Октябрь» муниципальная | ул. Советская, 147 | Зрительный зал на 300 мест | 1958г. |
| 3 | Краеведческий музей | муниципальная | ул. Советская, 147 | Экспонаты 26000 | 1956 г. (реконструкция 1991 г.) |

Торговля и коммунально-бытовое обслуживание. Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Таловском городском поселении имеется рынок, расположенный на пересечении улиц Свободы и Комсомольской, 76 магазинов, 18 павильонов, 29 киосков (табл. 16), 1 кафе, 4 закусочных и 1 столовая (табл. 16).

Таблица 16. Перечень учреждений торговли Таловского городского поселения.

| № п/п | Предприятие торговли | Адрес | Вид собственности | Площадь (торговая) м2 | Вид продукции | Численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Магазины |  |  |  |  |  |
| 1. | Магазин «Стрелец» | рп. Таловая ул. Чапаева | частная | 30,6 | Продовольственные товары | 4 |
| 2. | Магазин «24 часа» | рп. Таловая ул. Чапаева, 125 | частная | 35,6 | Продовольственные товары | 6 |
| 3. | Магазин | рп. Таловая ул. Чапаева, 75а | частная | 43,9 | Непродовольственные товары | 2 |
| 4. | Магазин | рп. Таловая ул. Чапаева, 63 | частная | 20,5 | Продовольственные товары | 2 |
| 5. | Магазин | рп. Таловая ул. Чапаева, 125а | частная | 27,4 | Продовольственные товары | 4 |
| 6. | Магазин | рп. Таловая ул. Чапаева, 125а | частная | 27,1 | Непродовольственные товары | 2 |
| 7. | Магазин | рп. Таловая, здание ж/д вокзала | частная | 16,2 | Непродовольственные товары | 4 |
| 8. | Магазин | рп. Таловая ул. Красное Солнце, 36а | частная | 52,4 | Непродовольственные товары | 2 |
| 9. | Магазин | рп. Таловая ул. 50 лет Октября, 37 | частная | 52,4 | Продовольственные товары | 4 |
| 10. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская, 124 | частная | 73,7 | Продовольственные товары | 10 |
| 11. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская, 6а | частная | 43,3 | Смешанные товары | 2 |
| 12. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская | частная | 18,5 | Продовольственные товары | 3 |
| 13. | Магазин Петр I | рп. Таловая ул. Советская, 137 | Таловский РУФПС | 37,4 | Смешанные товары | 2 |
| 14. | Магазин «Всё для дома» | рп. Таловая ул. Советская, 126 | частная | 72,0 | Непродовольственные товары | 5 |
| 15. | Магазин Посуда | рп. Таловая ул. Советская, 124 | частная | 52,0 | Непродовольственные товары | 3 |
| 16. | Магазин Подарки | рп. Таловая ул. Советская, 124 | частная | 55,0 | Непродовольственные товары | 3 |
| 17. | Магазин «Лидер» | рп. Таловая ул. Советская, 153 корп. 1 пом. 1а | частная | 65,0 | Продовольственные товары | 4 |
| 18. | Магазин «Лидия» | рп. Таловая ул. Советская, 228д | частная | 37,7 | Продовольственные товары | 4 |
| 19. | Магазин «Первомайский» | рп. Таловая ул. Советская, 228 | частная | 64,7 | Продовольственные товары | 5 |
| 20. | Магазин «Игрушки» | рп. Таловая ул. Советская, 124 | частная | 49,0 | Непродовольственные товары | 2 |
| 21. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская, 124 | частная | 48,2 | Непродовольственные товары | 2 |
| 22. | Магазин «Телефоны» | рп. Таловая ул. Советская, 124 | частная | 4,8 | Непродовольственные товары | 2 |
| 23. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская, 6 в | частная | 17,3 | Непродовольственные товары | 1 |
| 24. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская, 167 | частная | 32,6 | Непродовольственные товары | 2 |
| 25. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская | частная | 35,0 | Продовольственные товары | 2 |
| 26. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская | частная | 36,4 | Непродовольственные товары | 2 |
| 27. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская, 157 | частная | 84,7 | Непродовольственные товары | 3 |
| 28. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская, 157 п. 2 | частная | 49,9 | Непродовольственные товары | 2 |
| 29. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская, 157 п. 1 | частная | 69,2 | Продовольственные товары | 6 |
| 30. | Магазин «Оптовичок» | рп. Таловая ул. Советская, 109а | частная | 49,0 | Продовольственные товары | 4 |
| 31. | Магазин | рп. Таловая ул. Чапаева | частная | 53,5 | Смешанные товары | 4 |
| 32. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская, 153 | частная | 66,1 | Продовольственные товары | 6 |
| 33. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская, М-н Степь | частная | 24,2 | Непродовольственные товары | 2 |
| 34. | Магазин «Подарки» | рп. Таловая ул. Советская, здание общепита | частная | 20,2 | Непродовольственные товары | 2 |
| 35. | Магазин «Глория» | рп. Таловая ул. Советская, здание общепита | частная | 17,0 | Непродовольственные товары | 2 |
| 36. | Магазин «Рыболов» | рп. Таловая ул. Советская | частная | 62,9 | Непродовольственные товары | 2 |
| 37. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская | частная | 118,7 | Непродовольственные товары | 4 |
| 38. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская | частная | 54,3 | Непродовольственные товары | 5 |
| 39. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская | частная | 67,7 | Непродовольственные товары | 6 |
| 40. | Отдел в магазине «Универмаг» | рп. Таловая ул. Советская, 136 | частная | 60,0 | Непродовольственные товары | 4 |
| 41. | Отдел «Бытовая техника» в магазине «Универмаг» | рп. Таловая ул. Советская, 136 | частная | 61,0 | Непродовольственные товары | 4 |
| 42. | Отдел в магазине «Универмаг» | рп. Таловая ул. Советская, 136 | частная | 150,0 | Смешанные товары | 6 |
| 43. | Отдел «Мебель» в магазине «Универмаг» | рп. Таловая ул. Советская, 136 | частная | 150,0 | Непродовольственные товары | 4 |
| 44. | Отдел «Зап. части» в магазине «Универмаг» | рп. Таловая ул. Советская, 136 | частная | 76,0 | Непродовольственные товары | 2 |
| 45. | Отдел «Ткани» в магазине «Универмаг» | рп. Таловая ул. Советская, 136 | частная | 30,0 | Непродовольственные товары | 2 |
| 46. | Отдел в магазине «Универмаг» | рп. Таловая ул. Советская, 136 | частная | 32,5 | Непродовольственные товары | 2 |
| 47. | Отдел «Мебель» в магазине «Степь» | рп. Таловая ул. Советская | частная | 148,4 | Непродовольственные товары | 2 |
| 48. | Магазин Славянский | рп. Таловая ул. Советская | частная | 62,5 | Продовольственные товары | 4 |
| 49. | Магазин Автозапчасти | рп. Таловая ул. Советская | частная | 47,7 | Непродовольственные товары | 2 |
| 50. | Отдел в магазине «Степь» | рп. Таловая ул. Советская | частная | 31,0 | Непродовольственные товары | 2 |
| 51. | Отдел «Золото» в магазине | рп. Таловая ул. Советская | частная | 6,0 | Непродовольственные товары | 2 |
| 52. | Отдел «Одежда» в магазине | рп. Таловая ул. Советская | частная | 30,2 | Непродовольственные товары | 2 |
| 53. | Магазин «Восход» | рп. Таловая ул. Садовая | частная | 60,7 | Непродовольственные товары | 4 |
| 54. | Магазин «Аршин» | рп. Таловая ул. Советская (привокзальная площадь) | частная | 32,4 | Непродовольственные товары | 2 |
| 55. | Магазин «Ткани» | рп. Таловая ул. Советская, 136 | частная | 25,0 | Непродовольственные товары | 2 |
| 56. | Магазин «Тамара» | рп. Таловая пр. Калинина | частная | 36,3 | Смешанные товары | 6 |
| 57. | Магазин «У Петровича» | рп. Таловая ул. Механизаторов | частная | 32,5 | Смешанные товары | 4 |
| 58. | Магазин | рп. Таловая пер. Трудовой | частная | 30,1 | Смешанные товары | 2 |
| 59. | Магазин «Спутник» | рп. Таловая пр. Будённого, 29е | частная | 42,3 | Продовольственные товары | 6 |
| 60. | Магазин «Империя вкуса» | рп. Таловая ул. Маршака | частная | 61,4 | Смешанные товары | 4 |
| 61. | Магазин | рп. Таловая Н. Рынок, 13, кор. 3 | частная | 64,1 | Продовольственные товары | 6 |
| 62. | Магазин | рп. Таловая Н. Рынок, 13, кор. 2 | частная | 63,3 | Продовольственные товары | 7 |
| 63. | Магазин | рп. Таловая Н. Рынок, 13, кор. 1 | частная | 63,1 | Непродовольственные товары | 4 |
| 64. | Магазин «Копейка» | рп. Таловая Н. Рынок, 12 | частная | 26,5 | Продовольственные товары | 4 |
| 65. | Магазин Автозапчасти | рп. Таловая Н. Рынок | частная | 52,4 | Непродовольственные товары | 2 |
| 66. | Магазин | рп. Таловая Н. Рынок | частная | 78,2 | Непродовольственные товары | 4 |
| 67. | Магазин | рп. Таловая Н. Рынок | частная | 44,8 | Непродовольственные товары | 4 |
| 68. | Магазин «Обои» | рп. Таловая Н. Рынок | частная | 30,0 | Непродовольственные товары | 2 |
| 69. | Магазин ОАО «ВоронежАгропром» | рп. Таловая Н. Рынок | частная | 82,6 | Непродовольственные товары | 4 |
| 70. | Магазин «Воронеж нефтепродукт» | рп. Таловая Н. Рынок | частная | 50,0 | Непродовольственные товары | 4 |
| 71. | Магазин ОАО «Предприятие «Управляющая компания» | рп. Таловая ул. Пирогова, 4 АЗС 93 | ОАО «Воронежнефтепродукт» | 53,9 | Смешанные товары | 2 |
| 72. | Магазин «Спутник» | рп. Таловая пр. Свободы, 51б | частная | 44,0 | Смешанные товары | 2 |
| 73. | Магазин | рп. Таловая ул. Пирогова, 4б | частная | 49,7 | Непродовольственные товары | 3 |
| 74. | Магазин Автосервис | рп. Таловая пр. Буденного | частная | 90,0 | Непродовольственные товары | 2 |
| 75. | Магазин «Одежда» | рп. Таловая ул. Советская (ж/д парк) | частная | 35,2 | Непродовольственные товары | 2 |
| 76. | Магазин | рп. Таловая здание ж/д вокзала | частная | 15,0 | Непродовольственные товары | 2 |
| 77. | Магазин | рп. Таловая пр. Свободы, 38 | частная | 25,0 | Непродовольственные товары | 2 |
| 78. | Магазин | рп. Таловая пр. Буденного, 29а | частная | 30,2 | Непродовольственные товары | 2 |
| 79. | Магазин ОГУ «Таловский комплексный центр» | рп. Таловая ул. Чапаева, 13 | Областное государственное учреждение | 15,4 | Продовольственные товары | 3 |
| 80. | Магазин | рп. Таловая здание ж/д вокзала | частная | 28,1 | Непродовольственные товары | 2 |
| 81. | Магазин | рп. Таловая здание ж/д вокзала | частная | 15,2 | Непродовольственные товары | 2 |
| 82. | Магазин | рп. Таловая Н. Рынок | частная | 44,0 | Продовольственные товары | 2 |
| 83. | Магазин | рп. Таловая ул. Советская, 134 | частная | 35,9 | Непродовольственные товары | 2 |
| 84. | Магазин «Визит» | рп. Таловая пр. Свободы | потреб. кооперация | 55,0 | Продовольственные товары | 4 |
| 85. | Магазин «Надежда» | рп. Таловая пр. Свободы, Н. Рынок | потреб. кооперация | 50,0 | Продовольственные товары | 6 |
| 86. | Магазин «Купава» | рп. Таловая пр. Свободы, Н. Рынок | потреб. кооперация | 60,0 | Продовольственные товары | 4 |
| 87. | Магазин «Промышленные товары» | рп. Таловая ул. Советская | потреб. кооперация | 43,0 | Непродовольственные товары | 2 |
|  | Павильоны |  |  |  |  |  |
| 1. | Павильон «Ключик» | рп. Таловая пр. Калинина,5а | частная | 21,4 | Непродовольственные товары | 2 |
| 2. | Павильон «Каприз» | рп. Таловая ул. Советская | частная | 29,4 | Непродовольственные товары | 2 |
| 3. | Павильон «Школьник» | рп. Таловая ул. Советская | частная | 31,7 | Непродовольственные товары | 2 |
| 4. | Павильон «Цветы» | рп. Таловая ул. Советская | частная | 22,8 | Непродовольственные товары | 3 |
| 5. | Павильон «Незнайка» | рп. Таловая ул. Советская | частная | 29,6 | Непродовольственные товары | 2 |
| 6. | Павильон «Рабочая одежда» | рп. Таловая Привокзальная площадь | частная | 36,4 | Непродовольственные товары | 2 |
| 7. | Павильон «Мужская одежда» | рп. Таловая ул. Советская, парк | частная | 34,2 | Непродовольственные товары | 2 |
| 8. | Павильон | рп. Таловая ул. Советская | частная | 28,2 | Непродовольственные товары | 2 |
| 9. | Павильон | рп. Таловая ул. Советская, поз 4а | частная | 20,4 | Непродовольственные товары | 2 |
| 10. | Павильон «Цветы» | рп. Таловая Привокзальная площадь | частная | 20,2 | Непродовольственные товары | 2 |
| 11. | Павильон «Женская одежда» | рп. Таловая ул. Советская, центр поз. 5а | частная | 22,6 | Непродовольственные товары |  |
| 12. | Павильон «Книги» | рп. Таловая ул. Советская, центр | частная | 20,5 | Непродовольственные товары |  |
| 13. | Павильон | рп. Таловая ул. Советская, центр | частная | 28,4 | Непродовольственные товары |  |
| 14. | Павильон | рп. Таловая ул. Советская, центр | частная | 18,1 | Непродовольственные товары |  |
| 15. | Павильон | рп. Таловая ул. Советская, центр | частная | 28,2 | Непродовольственные товары |  |
| 16. | Павильон «Книги» | рп. Таловая ул. Советская, центр | частная | 12,0 | Непродовольственные товары |  |
| 17. | Павильон «Мясо» | рп. Таловая ул. Советская продов. рынок | частная | 11,4 | Продовольственные товары |  |
| 18. | Павильон | рп. Таловая ул. Советская продов. рынок | частная | 8,2 | Продовольственные товары |  |
|  | Киоски |  |  |  |  |  |
| 1. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская (депо) | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 2. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская (стомат. поликлиника) | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 3. | Киоск | рп. Таловая ул. Кр. Солнце | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 4. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 5. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 6. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская (привокзальная площадь) | частная | - | Продовольственные товары | 3 |
| 7. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская (привокзальная площадь) | частная | - | Продовольственные товары | 3 |
| 8. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 9. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 10. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 11. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская | частная | - | Продовольственные товары | 1 |
| 12. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 13. | Киоск | рп. Таловая пер. Буденного | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 14. | Киоск | рп. Таловая пер. Буденного, спортшкола | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 15. | Киоск | рп. Таловая пер. Буденного, ЦРБ | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 16. | Киоск МПХ Николаевское | рп. Таловая ул. Советская | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 17. | Киоск МПХ Николаевское | рп. Таловая, Н. Рынок | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 18. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 19. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская | частная | - | Продовольственные товары | 1 |
| 20. | Киоск ПО «Кондитер Таловский» | рп. Таловая ул. Советская | Потреб. кооперация | - | Продовольственные товары | 2 |
| 21. | Киоск | рп. Таловая Привокзальная площадь | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 22. | Киоск | рп. Таловая пер. Буденного, ЦРБ | частная | - | Продовольственные товары | 2 |
| 23. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская | Таловский РУФПС | - | Непродовольственные товары | 2 |
| 24. | Киоск | рп. Таловая ул. Советская | частная | - | Непродовольственные товары | 1 |
| 25. | Киоск | рп. Таловая Привокзальная площадь | частная | - | Непродовольственные товары | 2 |
| 26. | Киоск | рп. Таловая Привокзальная площадь | частная | - | Непродовольственные товары | 2 |
| 27. | Киоск | рп. Таловая Привокзальная площадь | частная | - | Непродовольственные товары | 2 |
| 28. | Киоск | рп. Таловая Привокзальная площадь | частная | - | Непродовольственные товары | 2 |
| 29. | Киоск | рп. Таловая Привокзальная площадь | частная | - | Непродовольственные товары | 2 |

Таблица 17. Характеристика объектов общественного питания Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Вид собственности | Адрес | Количество посадочных мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Казак» | Потреб. кооперация | рп. Таловая ул. Советская | 25 |
| 2. | Столовая | Потреб. кооперация | рп. Таловая ул. Советская | 220 |
| 3. | Закусочная | Потреб. кооперация | рп. Таловая ул. Советская | 4 |
| 4. | Столовая №51 | Потреб. кооперация | рп. Таловая, ул. Садовая МОУ «Таловская СОШ» | 300 |
| 5. | Буфет | Потреб. кооперация | рп. Таловая, ул. Советская,132 Администрация района | 4 |
| 6. | Буфет | Потреб. кооперация | рп. Таловая, ул. Пирогова МУЗ «Таловская ЦРБ» | - |
| 7. | Буфет | Потреб. кооперация | рп. Таловая, ул. Садовая МОУ «Таловская СОШ» | - |
| 8. | Буфет | Потреб. кооперация | рп. Таловая, ул. Садовая МОУ «Таловская СОШ» | 30 |
| 9. | Буфет | Потреб. кооперация | рп. Таловая, ул. Садовая МОУ «Таловская СОШ» | 32 |
| 10. | «Татьяна» | Индивид. предприниматель | рп. Таловая ул. Советская | 24 |
| 11. | «Прага» | Индивид. предприниматель | рп. Таловая ул. Советская, 153а | 80 |
| 12. | «Каламбур» | ООО «Сонет» | рп. Таловая пер. Трудовой, 7 | 60 |
| 13. | Столовая | Школа-интернат | рп. Таловая, ул. Пролетарская | 190 |

По территориальному принципу, учреждения и предприятия сферы услуг в городских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более -  800м.

Предприятия коммунального и бытового обслуживания представлены баней, гостиницей, пожарным депо и общественным туалетом (табл. 18).

Таблица 18. Характеристика учреждений и предприятий коммунального и бытового обслуживания Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Вид собственности | Мощность | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Баня | рп. Таловая, ул. Свободы, д.22 | муниципальная | 20 помыв. мест | 1976 |
| 2. | Гостиница | рп. Таловая, ул. Советская | частная | 10 мест | 2004 |
| 3. | Пожарное депо | рп. Таловая, проезд Будёного, д. 29 | областная | 4 автомобиля | 1978 |
| 4. | Общественный туалет | рп. Таловая ул. Советская | ведомственная РЖД | 8 приборов | 1962 |

Объекты социального обслуживания населения в Таловском городском поселении представлены ОГУ «Таловский комплексный центр социального обеспечения населения» на 25 мест. Центр расположен по адресу: ул. Чапаева, 13.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся административно-хозяйственное здание, отделения связи и сбербанка, опорный пункт охраны правопорядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальная конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. На территории Таловского городского поселения расположены следующие организации и учреждения (табл.19).

Таблица 19. Организации и учреждения, расположенные на территории Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование организаций, предприятий | Адрес | Род (сфера) деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Администрация Таловского городского поселения | рп. Таловая, ул. Советская, д. 132 | местное самоуправление |
| 2. | Управление сельского хозяйства | рп. Таловая, ул. Советская, д. 137 | административно-хозяйственная |
| 3. | РОВД Таловского района | рп. Таловая, ул. Садовая, д. 103 | административно-хозяйственная |
| 4. | Райвоенкомат | рп. Таловая, ул. Садовая, д. 2 | административно-хозяйственная |
| 5. | Прокуратура | рп. Таловая, ул. Советская, д. 96 | административно-хозяйственная |
| 6. | Таловское Райпо | рп. Таловая, ул. Советская, д. 148 | административно-хозяйственная |
| 7. | Нарсуд | рп. Таловая, ул. Советская, д.107 | административно-хозяйственная |
| 8. | ОВО при Таловском РОВД | рп. Таловая, ул. Советская, д. 97 | административно-хозяйственная |
| 9. | Налоговая инспекция | рп. Таловая, ул. Советская, д. 141 | административно-хозяйственная |
| 10. | Рай СЭС | рп. Таловая, ул. Октябрьская, д. 1283 | административно-хозяйственная |
| 11. | Сбербанк | рп. Таловая, ул. Советская, д. 170 | административно-хозяйственная |

Существующие объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.10. Земельный фонд. Состав земель, кадастровая оценка и функциональное зонирование территории городского поселения — городского поселения Таловая.

1.11. Градостроительное зонирование территории городского поселения — рп. Таловая. Кадастровая оценка.

Землями населенных пунктов (Земельный кодекс РФ, ст. 83) признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Городское поселение — рп. Таловая характеризуется стопроцентным содержанием земель населенных пунктов.

Табл. 20 Распределение земель населенных пунктов по видам использования городское поселение – рп. Таловая

| Номера видов функц. использова-ния земель | Наименование видов использования земель | Общая площадь га | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государственной и муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной застройки | 2,8 | - | - | 2,8 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 40,51 | - | - | 40,51 |
| 3 | Земли общественно-деловой застройки | 25,81 | - | - | 25,81 |
| 4 | Земли промышленности | 82,51 | - | 7 | 75,51 |
| 5 | Земли общего пользования | 77,27 | - | - | 77,27 |
| 6 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций: | 58,2 | - | - | 58,2 |
| 6.1. | Железнодорожного транспорта | 134,21 | - | - | 134,21 |
| 6.2. | Автомобильного транспорта | 47,63 | - | - | 47,63 |
| 6.3. | Иного транспорта | - | - | - | - |
| 7 | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: |  |  |  |  |
| 7.1. | Предприятиями занимающимися сельскохозяйственным производством: | 17,83 | - | - | 17,83 |
| 7.2. | Садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 17,42 | - | - | 17,42 |
| 7.3. | Личными подсобными хозяйствами | 364,5 | - | 118 | 246,55 |
| 7.4. | Для других целей (кладбища) | 3,61 | - | - | 3,61 |
| 8 | Земли лесничеств и лесопарков | - | - | - | - |
| 9 | Земли под водными объектами | 26,08 | - | - | 26,08 |
| 10 | Земли под военными и иными режимными объектами | - | - | - | - |
| 11 | Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 234,62 | - | - | 234,62 |
| 12 | Итого земель в границах городского поселения | 1133 | - | - | 1133 |

Табл. 21 Земельные ресурсы городского поселения – Таловая

|  | Наименование показателя | 2005г | 2006 г | 2007 г | 2008г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах городского поселения, всего, га |  |  |  | 1133 |
|  | в т.ч. в государственной собственности |  |  |  | 850 |
|  | В федеральной собственности |  |  |  | 153 |
|  | в областной собственности |  |  |  | 1 |
|  | в муниципальной собственности |  |  |  | 4 |
|  | в собственности юридических лиц |  |  |  | 7 |
|  | в собственности физических лиц |  |  |  | 118 |
| 2 | Общая площадь городского поселения, всего, га |  |  |  |  |
|  | в т.ч. - площадь приусадебных участков | - | - | - | 364,5 |
|  | Индивидуальной застройки |  |  |  | 40,51 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения всего, га | - | - | - | 17,83 |
|  | в т.ч. - сады | - | - | - | 17,42 |
|  | - личного подсобного хозяйства | - | - | - | 246,5 |
|  | -объекты сельскохозяйственного назначения (ОПХ) | - | - | - | 17,83 |
|  | - многолетние насаждения | - | - | - | 10 |
|  | - залеж | - | - | - | - |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи. энергетики, обороны вcero, га | - | - | - | 334,38 |
| 5 | Земли рекреации, всего, га | - | - | - | 234,62 |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, га | - | - | - | - |
| 7 | Земли водного фонда, всего, тыс. га | - | - | - | 26,08 |
| 8 | Земли запаса, всего, тыс. га | - | - | - | - |

* - к землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественные,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ указывает, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому, назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территории городского поселения — Таловая произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, а так же природно-экологического каркаса городского поселения.

В результате функционального зонирования вся территория городского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории городского поселения. Величина функциональных зон установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в  городском поселении — Таловая.

Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Материалы кадастровой оценки утверждены главой администрации Воронежской области, предварительно согласованы в Роснедвижимости.

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчёта кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на  данный земельный участок.

Кадастровая оценка земель населенного пункта город Лиски утверждена постановлением администрации Воронежской области от 28.12.2005 г. № 1224 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель поселений Воронежской области».

Табл. 22 Кадастровая оценка земель населенного пункта  городского поселения Таловая.

| омера видов функц. использования земель | Наименование видов использования земель | Кадастровая стоимость земель руб./кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной застройки | - |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 322 |
| 3 | Земли садоводческих объединений граждан | - |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 1708 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 3970 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 3332 |
| 7 | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок) | 757 |
| 8 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 4074 |
| 9 | Земли под военными объектами | - |
| 10 | Земли под зданиями (строениями) рекреации | - |
| 11 | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья | 6 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | - |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности | - |
| 14 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли-резерв) | - |

Существующая планировочная структура городского поселения  определилась в процессе образования и развития самого рп. Таловая.   На всей территории рп. Таловая можно выделить зоны различного функционального использования территории. Сложившееся  распределение территорий по функциональному использованию носит отпечаток социалистического этапа развития города: экстенсивное освоение территории, наличие промышленных объектов в границах города в непосредственной близости от жилых образований.

- Жилые зоны - включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки  жилыми домами средней этажности; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками; зоны садово-дачных участков.

В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

- Общественно-деловые зоны  –  территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений  (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Общественно-деловые зоны в рп. Таловая  располагаются как в западном, так и восточном районе. Система общественного центра с общественно-деловой зоной сформировалась в северной части городского поселения. В общественно-деловых зонах поселения размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.

- Производственные зоны -  предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

В рп. Таловая  производственная зона сформировалась в основном в северной части . Как уже говорилось ранее, территории промышленных и коммунально-складских объектов в северной части поселения расположены в непосредственной близости от жилых зон. В западной и восточной части города так же располагаются производственные зоны. Площадь таких зон значительно меньше, чем в северной.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры — предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Большую часть указанной зоны на территории рп. Таловая занимает полоса отвода железной дороги, которая делит его на две части. Так же по территории городского поселения проходят коридоры ЛЭП, отводов от магистральных газопроводов .

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

- Зоны сельскохозяйственного использования территорий. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться :

- зоны сельскохозяйственных угодий — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.)

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

На территории городского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые садами, огородами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Территории указанной зоны используются в целях ведения подсобного хозяйства.

- Рекреационные зоны. Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады,  лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.

В настоящее время в городском поселении организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения развита не достаточно хорошо. Территория городского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем предусматривается развитие системы отдыха, намечены зоны длительного, смешанного и кратковременного отдыха.  Необходимо дальнейшее развитие сложившихся и создание новых зон отдыха населения городского поселения: организация пляжей, устройство лесопарков.

- Зоны специального назначения  предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

Для хранения и складирования твердых бытовых отходов за пределами городского поселения  предусмотрен полигон ТБО, который после реконструкции будет отвечать современным санитарно-эпидемиологическим нормам. Существуют   два кладбища, одно из которых не действующие, очистные и водозаборные сооружения сооружения.

- Зоны размещения военных объектов

На территории городского поселения военных объектов нет.

По материалам инвентаризации, проведенной Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, на территории Таловского городского поселения расположены объекты недвижимости, являющиеся государственной собственностью Воронежской области, а также объекты недвижимости областного уровня собственности (табл. 23).

Таблица 23. Перечень объектов недвижимости, являющихся государственной собственностью Воронежской области расположенных на территории Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование землепользователя | Балансодержатель | Адрес недвижимости | Площадь общая, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Гараж (пристройка к хозяйственному корпусу) | Государственное областное образовательное учреждение «Таловская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 118,6 |
| 2. | Мастерская (пристройка к школе) |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 309,4 |
| 3. | Теплица (пристройка к школе) |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 167 |
| 4. | Туалет |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 24 |
| 5. | Овощехранилище |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 83,3 |
| 6. | Пожарный резервуар |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 50 |
| 7. | Водонапорная башня |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 25 |
| 8. | Клуб школы |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 459,1 |
| 9. | Здание школы (2-х этажное) |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 1009,2 |
| 10. | Хозяйственный корпус |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 429,9 |
| 11. | Столовая |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 451,5 |
| 12. | Складские помещения |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 165,9 |
| 13. | Склад хозяйственный |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 54,6 |
| 14. | Свинарник-птичник |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 107,8 |
| 15. | Общежитие |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 2194,7 |
| 16. | Подвал |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 48 |
| 17. | Складские помещения (здание школы) |  | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | 438,4 |
| 18. | Гараж со складом Аптеки №36 | Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Воронежфармация» | рп. Таловая ул. Советская, 126 | 82,6 |
| 19. | Пристройка к гаражу Аптеки №36 |  | рп. Таловая ул. Советская, 126 | 23,2 |
| 20. | Гараж | Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Воронежское областное управление технической инвентаризации «Воронежоблтехинвентаризация» | рп. Таловая ул. Октябрьская | 21,6 |
| 21. | Гараж | Государственное учреждение «Таловская районная станция по борьбе с болезнями животных» | рп. Таловая ул. 50 лет СССР, 1 | 207 |
| 22. | Вскрывочная |  | рп. Таловая ул. 50 лет СССР, 1 | 79 |
| 23. | Здание ветлаборатории |  | рп. Таловая ул. 50 лет СССР, 1 | 250 |
| 24. | Гараж |  | рп. Таловая ул. Советская, 8 | 145 |
| 25. | Жилой дом |  | рп. Таловая ул. Советская, 8 | 52 |
| 26. | Вскрывочная |  | рп. Таловая ул. Советская, 8 | 24 |
| 27. | Склад дезсредств |  | рп. Таловая ул. Советская, 8 | 57 |
| 28. | Таловская амбулатория |  | рп. Таловая ул. Советская, 8 | 213 |
| 29. | Хозсарай Таловской ветстанции |  | рп. Таловая ул. Советская, 8 | 63 |
| 30. | Выгреб | не известен | рп. Таловая ул. Механизаторов, 114 | - |
| 31. | Хозяйственная постройка | не известен | рп. Таловая ул. Механизаторов, 114 | 29,6 |
| 32. | Одноквартирный жилой дом | не известен | рп. Таловая ул. Механизаторов, 114 | 110,3 |
| 33. | Выгреб | не известен | рп. Таловая ул. 40 лет Победы, 117 | - |
| 34. | Хозяйственная постройка | не известен | рп. Таловая ул. 40 лет Победы, 117 | 28,9 |
| 35. | Одноквартирный жилой дом | не известен | рп. Таловая ул. 40 лет Победы, 117 | 113,3 |
| 36. | Выгреб | не известен | рп. Таловая ул. 40 лет Победы, 118 | - |
| 37. | Хозяйственная постройка | не известен | рп. Таловая ул. 40 лет Победы, 118 | 29,3 |
| 38. | Индивидуальный жилой дом | не известен | рп. Таловая ул. 40 лет Победы, 118 | 110,3 |
| 39. | Котельная | Областное государственное учреждение «Таловский комплексный центр социального обслуживания населения» | рп. Таловая ул. Чапаева, 13 | 37,2 |
| 40. | Склад |  | рп. Таловая ул. Чапаева, 13 | 365,2 |
| 41. | Прачечная, магазин |  | рп. Таловая ул. Чапаева, 13 | 45,8 |
| 42. | Здание комплексного центра |  | рп. Таловая ул. Чапаева, 13 | 436 |
| 43. | Автостанция | Филиал автовокзалов и пассажирских автостанций г. Воронежа и Воронежской области ОАО АТ «Воронежавтотранс» | рп. Таловая ул. Советская, 167а | 151,5 |

Таблица 24. Перечень земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах Таловского городского поселения.

| № п/п | Наименование землепользователя | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ГООУ «Таловская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 36:29:0105006:42 | рп. Таловая ул. Пролетарская, 202 | Земли нас. пунктов | 4,0763 |
| 2. | ОГУ «Таловский комплексный центр социального обслуживания населения» | 36:29:0101002:0002 | рп. Таловая ул. Чапаева, 13 | Земли нас. пунктов | 0,4365 |
| 3. | Таловская районная станция по борьбе с болезнями животных | 36:29:0103009:0054 | рп. Таловая ул. Советская, 8 | Земли нас. пунктов | 0,7806 |
| 4. | Таловская районная станция по борьбе с болезнями животных | 36:29:0103009:0053 | рп. Таловая ул. 50 лет СССР, 8 | Земли нас. пунктов | 0,7517 |
| 5. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:29:0000000:0064 | А/д «М-4 «Дон» - Бобров – Таловая – Новохопёрск» | Земли промышленности и т.д. | 140,5591 |
| 6. | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:29:0000000:0226 | А/д «М-4 «Дон» - Бобров – Таловая – Новохопёрск» | Земли нас. пунктов | 4,0661 |

По данным государственного учета по состоянию на 1 января 2008 года территория поселения составляет 1,907 тыс. га. Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель промышленного назначения.

1.12. Сельское хозяйство и промышленность.

Сельское хозяйство и промышленность имеют важное значение в жизни Таловского городского поселения, так как являются не только основным занятием населения (выращивание сельскохозяйственных культур, производство продуктов животноводства), но и их основным доходом.

Представляется целесообразным возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов.

Существующие объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния, комплексной оценки территории, земель различных категорий).

1.13. Транспортная инфраструктура.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения), а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

С севера на юг через район проходит автомагистраль областного значения «Курск – Борисоглебск – Таловая – Бутурлиновка» с запада на восток автомагистраль областного значения – «М» Дон» – Бобров – Таловая – Новохоперск». Протяженность автомагистрали на территории поселения составляет 5,17 км. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

Таблица 25. Сведения о наличии автопарка.

| № п/п | Виды транспорта | Принадлежность | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Легковые | Государственные | 48 | 48 | 44 | 44 | 40 |
|  |  | Частные | 1085 | 1249 | 2369 | 3440 | 3482 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 1133 | 1345 | 2413 | 3484 | 3522 |
| 2 | Грузовые и спецмашины | Государственные | 28 | 29 | 31 | 28 | 26 |
|  |  | Частные | 120 | 120 | 140 | 161 | 161 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 148 | 149 | 171 | 189 | 187 |
| 3 | Автобусы | Государственные | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Частные | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | Прочие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Всего | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 4 | Мототранспорт | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | 16 | 18 | 22 | 20 | 18 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 16 | 18 | 22 | 20 | 18 |
| 5 | Всего автомобилей | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | 1001 | 1200 | 1205 | 1303 | 1800 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 1001 | 1200 | 1205 | 1303 | 1800 |

Общее количество легкового транспорта в городском поселении составляет 3967 единиц. Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. В Таловском городском поселении автобусов нет, все автомобили находятся в частной собственности. Как видно из приведенной выше таблицы количество автомобилей увеличивается за счет приобретения жителями поседения легкового транспорта.

Улично-дорожная сеть поселения обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию поселка, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Улично-дорожная сеть городского поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Улично-дорожная сеть поселения имеет регулярную, радиально-кольцевую, структуру.  Асфальтированными являются дороги по улицам Советская, Садовая, Первомайская, Пятницкого, Пролетарская, Комсомольская, Кирова,  проезды Калинина, Буденного, Свободы. Остальные дороги по улицам села имеют грунтовое покрытие.

Протяженность дорог с твердым покрытием в городском поселении составляет 29,55 км, с грунтовым – 69,25 км.

Общественный пассажирский транспорт.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах.

Автобусное сообщение осуществляется 2 раз в день автобусами по маршрутам:

1. Воронеж через Бобров, проходящий через Таловая, Покровка, Орловка;

2. Абрамовка, Воронеж через Бобров, проходящий через Веревкин 1-й, Веревкин 2-ой, Каменка, 6, 5, 9 участок, ст. Абрамовка, Таловая, Покровка, 1 Орловка, Луч Октября.

Существующий пассажирский транспорт  удовлетворяет потребности населения.

Индивидуальный транспорт.

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта, в том числе и в связи с возрастающим жилищным строительством на территории Таловского городского поселения.

Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также нет специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед  общественными зданиями.

Существующие дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

1.14. Инженерная инфраструктура.

1.14.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом  Таловского городского поселения Таловского Муниципального района является магистральный газопровод Северный Кавказ -Центр.

Газоснабжение потребителей  поселения предусматривается от выхода высокого давления диаметром 219 мм Р ≤ 1.2Мпа существующей АГРС              с. Таловое.

На ноябрь 2010года газификация городского поселения фактически закончена. Удельный вес газа в топливном балансе  составляет  92%.

Расчетные годовые  расходы газа составляют:

| Поз. | Населенный пункт | Население млн.мз/год | Котельные млн.мз/год | Всего млн.мз/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рп. Таловая | 10,8 | 2,3 | 13,1 |

Существующие газовые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

1.14.2. Водоснабжение.

Существующие сети и объекты водоснабжения и водоотведения показаны на Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Водоснабжение. |  |  |  |
| 1 | Водоподведение — всего | тыс. м3/сут | 0,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,7 |  |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут | 0,1 |  |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - |  |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 1,4 |  |
| 4 | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут | 1,4 |  |
| 5 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 60 |  |
|  | В том числе на хозяйствненно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 60 |  |
| 6 | Протяженность сетей | км | 51 |  |
| 7 | Канализация. |  |  |  |
| 8 | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут | 0,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,3 |  |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут | - |  |
| 9 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 2,5 |  |
| 10 | Протяженность сетей | км | 3,1 |  |

1.14.3. Электроснабжение.

Существующие сети и объекты электроснабжения показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения).

1.14.4. Теплоснабжение.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 14,39 |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал/год | 3,95 |  |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/год | 15 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/год | - |  |
| 4 | районные котельные | Гкал/год | 15 |  |
| 5 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/год |  |  |
| 6 | Протяженность сетей | км | 8,2 |  |

Существующие тепловые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

1.14.5. Связь.

В Таловском городском поселении имеются две АТС, расположенные по адресам: рп. Таловая ул. Советская д. 138 и ул. Железнодорожная д. 28. В настоящий момент телефонной связью охвачено 39 % жилого фонда.

Таблица 26. Характеристика объектов телефонной связи Таловского  городского поселения.

| Показатели | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число телефонных станций общего пользования | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число телефонных аппаратов (номеров) сети общего пользования, всего | номеров | 1519 | 2590 | 3544 | 4544 |
| из них квартирных, всего | номеров | 1364 | 2374 | 2389 | 3389 |
| Средняя численность работников | тыс. чел. | 40 | 40 | 47 | 48 |
| Фонд начисления заработной платы | тыс. руб. | - | - | - | - |
| Среднемесячная зарплата | руб. | - | - | - | - |

  - Зоны специального назначения.

1.15. 1. Места сбора бытовых отходов.

На территории городского поселения нет мест для сбора ТБО.

Полигон ТБО располагается на юго-западе за границами городского     поселения на территории Вознесенского сельского поселения.

1.15.2  Кладбища.

На территории поселения имеется два кладбища. Одно расположено в юго-западной части в границах квартала ул. Советская, ул. Кирова, ул. Комсомольская, проезд Калинина, площадью 0,7 га, второе - в юго-западной части в границах квартала ул. Клишина, ул. Пионерская, проезд Калинина, площадью  2,9 га;

Санитарно-защитная зона составляет 50 метров. Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

1.15.3  Скотомогильники.

На территории городского поселения нет скотомогильников.

1.16. Выводы по современному состоянию.

Анализ состояния основных компонентов окружающей среды благоприятен для дальнейшего развития Таловского городского поселения.

Наибольшую ценность поселения составляют земельные ресурсы. При рассмотрении их в целом видно, что в основном они представлены черноземами обыкновенными и выщелочными, что положительно влияет на развитие сельского хозяйства. В незначительных масштабах прогрессирует переувлажнение почв, что связано с экологической обстановкой в области. Это периодически создает трудности в проведении  полевых работ и снижает уровень урожайности сельских культур.

Территория Таловского городского поселения характеризуется высокими эстетическими свойствами ландшафта долины реки Сухая Чигла, имеющей 2 запруды и 4 пруда. Что благотворно влияет как на отдых населения, так и на экологическую обстановку в целом.

Необходимо решать проблему о поддержании и сохранении памятников природы, объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Экономическая ситуация в Таловском городском поселении требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка. Но факторы развития производственной зоны необходимо расширять в целом, так как многие производственные предприятия  не действуют.

Помимо экономической проблемы  необходимо решать и проблему демографии, повышать уровень жизни  населения, обеспечивать рабочими местами, улучшать проблемы с производительностью продукции и осуществлять реконструкцию производственных, жилых и общественных зданий.

Так же в Таловском городском поселении остро стоит проблема миграции населения. Но снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Жилищный фонд  поселения  на 94,3 %  представлен  одноэтажной усадебной застройкой. Жилищный фонд поселения имеет невысокий уровень развития и обеспеченности инженерным благоустройством, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 26,9 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания в целом соответствуют нормативным требованиям. Но часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенном пункте развита слабо и в основном представлена грунтовыми дорогами. Но присутствуют и дороги с асфальтированным покрытием, которые являются главными, и на которых расположены все административно-общественные учреждения. Некоторые участки улиц, имеющие твердое покрытие требуют капитального ремонта. Часть дорог  городского поселения не отвечает требованиям.

Необходимо уделять больше  внимание  развитию строительства (как жилых, так и производственных зданий), обеспеченности населения работой и жильем, производству продуктов сельского хозяйства и животноводства. Так же изучать проблему организации площадок ТБО, которые должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Анализ первой главы показал, что Таловское городское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно планировочная организация территории Таловского городского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий.                Определены тенденции дальнейшего развития городского поселения, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Таловского городского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры поселения направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Учитывая результаты полного анализа территории поселения, наиболее подходящими для жилой застройки выбраны три участка, общей площадью 127,5 га.

Немаловажным фактором развития городского поселения является размещение нового производства на территориях бывших предприятий.

Все участки для жилой застройки выбирались с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры, а так же других факторов.

Обустройство поселения будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

2.2. Административно-территориальное устройство.

Границы и статус Таловского городского поселения установлены законом Воронежской области №88-03 «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж» от 02 декабря 2004года.

Предусмотрено расширение границ Таловского городского поселения на 127,5 га за счет земель Васильевского сельского поселения — 80,7 га и Каменно-Степного сельского поселения (от границ городского поселения до санитарно-защитной зоны ЛЭП 110кВт) 46,8 га.

  - Функциональное зонирование территории и структура землепользования.

2.3.1. Функциональное зонирование территории городского поселения

Схема функционального зонирования территории Таловского городского поселения является одним из базовых документов для разработки проектного плана, и одним из главных элементов регулирования территориального развития поселения, определяющих хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона — это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующим ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функции) для которого предоставлена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории городского поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формировании их перспективной хозяйственной направленность;

- разработка мероприятий по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользования землей и другой недвижимостью.

Регламент использования территорий выступает как совокупность предложений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Зонирование территории Таловского городского поселения произведено в соответствие с общей территориальной структурой  производства и расселения, природно-экологического каркаса городского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых территорий.

Функциональное зонирование на уровне городского поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

-современное использование территории;

-концепция пространственного развития городского поселения;

-градостроительных ограничений связанных с: ограничением по функциональным базовым признакам; ограничениями, связанными с историко-культурной средой; неблагоприятными инженерно-геологическими и прочими природными условиями, связанными с состоянием окружающей среды; транспортно-коммуникационными ограничениями; эколого-гигиеническими ограничениями.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры городского поселения в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, особый режим использования, который необходимо строго соблюдать при разработке генерального плана Таловского городского поселения.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория городского поселения делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

Проектное функциональное зонирование территории опирается на современную территориальную структуру, элементами которой являются:

- селитебная территория городского поселения;

- территории сельскохозяйственного использования;

- территории промышленных предприятий;

- территории водного фонда;

- территории рекреационного использования.

Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории городского поселения. Величина функциональных зон установлена на основе результатов комплексной оценки территории, анализа социально-экономической ситуации в Таловском городском поселении.

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности выделены основные типы функциональных зон:

Зоны активного градостроительного назначения — селитебные территории производственно-коммунального строительства.

Новая жилая застройка будет размещена за счет выделения под неё новых территорий. Предусмотрено выделение трех участков под жилищное строительство, два находятся в северной части площадью 16,42 га, 64,28 га и третий в юго-восточной части площадью 46,8 га.

Развитие селитебной территории предусмотрено за счет создания условий для устойчивого развития поселения, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия, создание условий для улучшения планировки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Жилая застройка предусматривается одноэтажными усадебными домами с учетом предоставления земельных участков в соответствии с действующими нормами.

В проектируемых кварталах жилой застройки городского поселения предусматривается организация общественных центров, где разместятся учреждения культурно-бытового и социального обслуживания, поселковый парк, на школьном участке — стадион. Площади общественных центров  — 5 га. Территории бывших производственных комплексов позволяют ввести их реконструкцию и новое строительство с учетом действующих норм. Санитарно-защитные разрывы от них до жилой застройки будут выдержаны.

Производственные зоны.

Производственные зоны размещаются на существующих местах вместо переставших существовать предприятий. На территориях промышленных площадок будут располагаться объекты четвертого, пятого класса с соответствующими санитарно-защитными зонами 100 и 50 м.

Зоны преимущественного рекреационного назначения территории кратковременного отдыха.

Рекреационные зоны предусматриваются в каждом населенном в виде парков и скверов, пляжей по берегам прудов и реки Сухая Чигла, спортивных площадок и сооружений. В настоящее время в городском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория городского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем предусматривается развитие системы отдыха, намечены зоны длительного, смешанного и кратковременного отдыха, устройство пляжей по берегам прудов и реки Сухая Чигла.

Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, куда входят:

- территории инженерных и транспортных инфраструктур;

В данных зонах размещены сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, а так же линии электроснабжения и связи, объекты инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций инженерных сетей предусматриваются санитарно-защитные зоны с соблюдением необходимых расстояний до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон в соответствии с градостроительными нормативами и правилами.

Зоны земель охранного назначения от железнодорожного транспорта — 100 м (от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки)- площадь 15,4 га;

ЛЭП 110 кВт —  охранная зона 2х30 м, площадь 5,7 га,

Газопровод высокого давления — охранная зона 2х10, площадью 1,1 га.

- зоны специального назначения, которые предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон;

На территории городского поселения находится два кладбища, расположенные в юго-западной части. Санитарно-защитная зона 50 м.

На территории городского поселения необходимо организовать места сбора ТБО в виде контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (0,75 м3). Для последующего вывоза отходов за пределы городского поселения необходимо запроектировать контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³), которая будет располагаться к юго-западу от городского поселения. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

Полигон ТБО располагается за пределами городского поселения в юго-западном направлении. Санитарно-защитная зона — 1000 м.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области».

- Охранные зоны водных объектов;

Протяженность притока Сухая Чигла к реке Чигла - 44 км.    в черте поселения — 5.1 км.  Водоохранная зона 2х100 м, ее площадь 10,2 га.

- санитарно-защитные зоны предприятий Таловского городского поселения составляют от 50 до 100 м в зависимости от класса промышленного объекта или производства;

- охранные зоны источников питьевого водоснабжения 1 пояс – 30 м.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий производства и объектов.

Функциональные зоны показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.4. Прогноз численности населения.

Для современной демографической ситуации Таловского городского поселения характерны низкая рождаемость, высокий уровень смертности, низкий миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения. Прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей. На основе прогнозной численности населения рассчитываются: потребность населения в объектах культурно-бытового и социального обслуживания; необходимые площади кладбищ и ТБО, а так же участков для жилищного строительства; нормы потребления тепла, газа и электричества.

Численность перспективного населения можно рассчитать по формуле сложных процентов, исходя из естественного и механического движения населения.

Расчет перспективного населения ведется по формуле:

Nрас.=Nсущ.×100±±P±V100T,

где Nрас.  - расчетная численность населения, чел.;

Nсущ. – существующая численность населения, чел.;

P – естественный прирост (убыль), %;

V – механический прирост (убыль), %;

T – расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность к 2015 году в поселении составит примерно 12235 человека, а на конец расчетного срока, т. е. в 2030 году — 10390 человек.

На основании «Концепции устойчивого развития Таловского городского территорий Российской Федерации на период до 2020 г.» и «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» возможен миграционный прирост населения городского поселения с территорий Российской Федерации и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Следовательно, цифра – 10390 человека является минимальной. В дальнейшем будет увеличиваться за счет внутренней и внешней миграции населения.

2.5. Жилищное строительство.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом двух важных факторов: максимального использования площадки, отводимой под развитие населенного пункта и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. На основании норм «Региональный норматив градостроительного проектирования» от 17.04.2008 размеры придомовых участков для развития населенного пункта и застройки новых территорий  приняты - 0,25 га.

При выборе участков под новое жилищное строительство  учитывались следующие факторы

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

Обоснованием для отведения участка под застройку послужило следующее:

1. Восстанавливается производственная зона, создаются новые рабочие места, следовательно, увеличится миграционный приток населения; предусмотрено расширение сферы культурно-бытового и социального обслуживания.

2. В соответствии с указом Президента № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» демографическая политика Российской Федерации будет направлена на увеличение продолжительности жизни населения,   сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование  внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. На основании данного указа предусмотрено развитие жилищного строительства в Таловком городском поселении.

3. Ликвидация ветхого и аварийного жилья.

Учитывая расположение существующих участков жилой застройки в зоне затопления, санитарно-защитных зонах и недостаточных по площади участков при домах - новая жилая застройка будет размещена за существующими границами городского поселения.

Общая площадь участков, выделяемых под строительство жилых домов, составляет 127,5га. Из них  19,1 га от площади новых участков отводится для инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов социально-культурного и бытового обслуживания, а 106,4 га для строительства 510 домов, которые предназначены для обеспечения жильем переселяемой части населения  и новой рабочей силы.

В последнее время наблюдается увеличение миграционного прироста в сельскую местность, расположенную вблизи областного центра. Предусмотрено строительство домов для населения, которое будет работать в г. Воронеже.

Территория, вовлекаемая в жилую зону Таловского городского поселения представляет собой земли сельскохозяйственного назначения. Место расположение участков:  за северной границей городского поселения два участка площадью 16,42; 64,28 га и один участок к юго-востоку — площадью 46,8 га.

Площадки под новое жилищное строительство показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.6. Промышленность и сельское хозяйство.

Таловское городское поселение по условиям сельскохозяйственного и промышленного развития, находясь в близости от областного центра  города Воронежа, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного и промышленного производства производства.

Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и строительство новых предприятий с производствами четвертого и пятого класса, на площадках бывших предприятий:

КБО, Ковровой фабрики, АООТ «Таловаяагропромснаб», АООТ «Таловаяагропромтранс, АООТ «Монтажник», АООТ МПМК «Таловская», Бутурлиновский ремстройучасток АОЗТ «Дельта-центр», Борисоглебская Мехколонна № 76, Структурное подразделение АООТ «Елань», Таловское сельпо, предприятие «Электросеть», территория участка «Водоканала», семстанция «Таловская», межрайонное отделение «Сорсемовощ», зональное предприятие «Таловское».

Все объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении,  развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Совершенствование городской среды и развитие социальной инфраструктуры являются ключевыми при разработке градостроительных решений. Основная цель развития системы социально-культурного и бытового назначения в современных изменившихся экономических условиях остается прежней – создание  полноценных условий жизнедеятельности жителей поселения.

Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки – являются обязательными элементами повседневного обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

В составе системы обслуживания Таловского городского поселения предусматривается набор учреждений, необходимый только для повседневного обслуживания населения.

Для достижения как минимум нормативного уровня потребностей планируемой численности населения в объектах социально-культурного и бытового назначения рассчитано количество данных объектов по региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Таблица 27. Объекты культурно-бытового обслуживания в Таловском городском поселении.

| Учреждение | Рекомендуемая обеспеченность, на 1000 жит * | Рекомендуемая, обеспеченность, площадь * | Существующее положение | Требуемое количество, общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские сады | 35 мест | 40 м2 на место | 580 мест | 560 место/22400 м2 |
| Школы | 135 мест. | 50 м2 на место | 1415 места 2 школы, 1 интернат | 2160 мест/116000 м2 |
| Больница | 11,9 коек | 140 м2 на койку | 266 коек | 191 койка/26740м2 |
| Семейная клиника | 18,6 посещение в смену | - | 1 объект 50 посещений в смену | 2 объекта |
| Аптеки | 60 м2 общ. пл. | - | 730 | 750 м2 общ. пл. |
| Стадион |  | 0,9 га на 1000 жит | 1 объект | 1 объект |
| Спортивные залы | 1 объект |  | 2 объекта | 3 объекта |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 | 0,4-0,6 га на 100 м2 торг пл. | 4354 м2 | 1600м2 торг пл./6400 м2 (зем. участок) |
| - непродовольственных товаров | 200 м2 торг .пл. | 0,4-0,6 га на 100 м2 торг. пл. | 2845 м2 | 3600м2 торг пл./14400 м2 (зем. участок) |
| Предприятия обществ питания | 40 мест | 0,2-0,25га на 100 мест | 617 мест | 640 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 9 раб. | - | 117 | 144 раб. мест |
| Бани | 5 мест . | 0,2-0,4га | 26мест 1 объект | 80 мест 2 объекта |
| Отделение, филиал сбербанка | 20 м2 | 0,1 га на объект | 2 объекта | 3 объекта |
| Отделение связи, почта | 1 на 0,2- 2,0 | 0,1 — 0,2 га | 2 объекта | 3 объекта |
| Клубы | 40 мест. | 0,6-0,8га | 300 мест 1 объект | 640 мест 2 объекта |
| Библиотеки | 4,5 тыс. ед. хранения. | 1 объект | 10425 ед. хр. | 72000 ед. хранения |
| Пожарное депо | 0,2 машины | - | 3 | 4 машины |

* Рекомендуемая обеспеченность указана согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

В соответствии с данными, предоставленными департаментом образования Воронежской области на 1 сентября 2018 г. на территории Таловского городского поселения в рп. Таловая функционирует 5 детских садов, 4 из них от 1958 до 1978 годов постройки и находятся в ветхом состоянии.

Общая проектная мощность детских садов 401 место. По состоянию на 1 сентября 2018 года количество обучающихся составило 558 человек, что в 1,4 раза превышает вместимость.

В соответствии с данными реестра административно-территориального устройства Воронежской области на 1 декабря 2018 г. на территории                 рп. Таловая проживает 11377 человек.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования воронежской области уровень обеспеченности мест в детских садах на 1000 человек составляет 50 мест.

Для обеспечения жителей рп. Таловая детскими дошкольными учреждениями необходимо 569 мест в детских садах. Соответственно, имеется необходимость в строительстве нового детского сада с мощностью не менее 168 мест.

На сегодняшний день имеется вариант решения вопроса дефицита мест в детских дошкольных учреждениях. Предлагается строительство нового здания детского сада на 300 мест на свободной от застройки территории по проезду Буденного 29б. При этом предлагается закрытие 3-х детских садов и перемещение их функций в новое здание детского сада.

К закрытию предлагаются следующие детские дошкольные учреждения:

1) МКДОУ детский сад №1 общеразвивающего вида (397480, Воронежская область, Таловский район, рп.Таловая, ул.Советская, 145).

2) МКДОУ детский сад №2 общеразвивающего вида (397480, Воронежская область, Таловский район, рп.Таловая, проезд Свободы, 16).

3) МКДОУ детский сад №5 общеразвивающего вида (397482, Воронежская область, Таловский район, рп.Таловая, ул.Маршака, 9).

После строительства здания нового детского сада по проезду Буденного, здания вышеперечисленных учреждений предлагается реконструировать и перепрофилировать для размещения объектов дополнительного внешкольного образования для детей.

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики. Нет необходимости строить для каждого объекта отдельное здание, возможно совмещение нескольких объектов в одном или создание единого центра обслуживания населения.

Все расчеты производились с учетом существующего количества населения.

Существующие и проектируемые объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом  25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» описание границ территории объекта культурного наследия и его охранных зон должно содержаться в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Однако до настоящего времени Правительством Российской Федерации не утверждено положение о реестре, и соответственно реестр не сформирован. На переходный период действует государственный список памятников истории и культуры, сформированный в соответствии с законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от 15 декабря 1978 года. В государственном списке не предусматривается информация о границах территорий объектов культурного наследия и их охранных зонах.

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

Общая протяженность дорог с твёрдым покрытием в Таловском городском поселении составляет 29,55 км.

Капитального ремонта, в первую очередь, требуют:

- ул. Чапаева, ул. Советская, пр. Свободы;

Также генеральным планом городского поселения предусмотрено строительство автодорог по улицам: Пятницкого, Октябрьская, Пролетарская, Комсомольская, Кирова, Пионерская, Богдана Хмельницкого, Солнечная, Благодатная, Жукова, 50 лет Победы, Молодежная, Клиническая, Солнечная, 40 лет Победы, Механизаторов, Клишина, 50 лет Октября, Красное Солнце, 50 лет ВЛКСМ, Луговая. Общая протяженность проектируемых дорог — 32,03 км.

Проектируемые дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.10.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом  Таловского городского поселения Таловского Муниципального района является магистральный газопровод Северный Кавказ -Центр.

Газоснабжение потребителей  поселения предусматривается от выхода высокого давления диаметром 219 мм Р ≤ 1.2Мпа существующей АГРС              с. Таловое.

В схеме газификации поселения на основании гидравлических расчетов и оптимизации газораспределительной сети определен диаметр газопроводов, давление газа, подаваемого к потребителю и материал труб газопроводов.

Прокладка распределительных сетей предусматривается в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Трубы для газопроводов высокого, среднего и низкого давления предусмотрены из углеродистой стали марок СТ2, СТ3, СТ4 по ГОСТ 380-94. Для защиты стальных труб от почвенных коррозий предусматривается «весьма усиленная» изоляция, выполняемая в заводских условиях.

Отключающие устройства на газопроводах предусматриваются:

- перед газорегуляторными пунктами;

- на выходе из газорегуляторных пунктов в системе с двумя и более источниками газораспределения;

- на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, газораспределительным пунктам, производственным потреблениям и котельным;

- для отключения отдельных участков газопроводов;

- при пересечении водных преград;

- при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог         I – II категорий.

труб предусматриваются сварными. Фланцевые соединения предусматриваются только в местах установки запорной арматуры.

Прокладка газопроводов предусматривается с преодолением водных преград методом горизонтально–направленного бурения, при пересечении железнодорожных и автомобильных дорог – подземная прокладка газопровода в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием и укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах. На концах защитных футляров устанавливаются контрольные трубки для проверки утечки газа. Глубина прокладки газопровода принята не менее 0,8 м.  до верха трубы.

Стальные газопроводы оснащаются средствами электрохимической защиты от коррозии.

Газорегуляторные пункты применяются в основном в  шкафном  исполнении в зависимости от производительности и назначения.

На расчетный период 2011-2029 г. планируется газифицировать участки жилой застройки  поселения согласно генеральному плану.

Таблица 29. Расчетные часовые расходы   составляют:

| Поз.по генеральному плану | Количество домов | Численность населения | Часовой расход газа мз/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 187 | 1170 | 1200 |
| 1.2 | 258 | 1607 | 1600 |
| 1.3 | 66 | 411 | 450 |

2.10.2. Водоснабжение.

Для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания населения планируется строительство двух новых артскважин (в 2011 г. пр. Свободы, у «Хлебзавода») с развитием сетей центрального водоснабжения, а также реконструкцмя очистных сооружений (станции биологической очистки) с канализационным коллектором.

2.10.3. Электроснабжение.

Многие линии и КТП отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновых печей и др.), что приводит к падению напряжения на концах линии.

Кроме того, в городском поселении почти на 80 % отсутствует уличное освещение. При реконструкции ВЛ-04кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

В связи с переводом на газовое топливо котельных, обеспечивающих теплом общественные и административные здания, и учитывая, что газовые котельные являются потребителями 2 категории по надёжности электроснабжения, возникает необходимость обеспечения котельной резервным источником электроэнергии. Для этого в проектной документации необходимо предусматривать передвижную дизельную электростанцию (ДЭЗ).

2.10.4. Теплоснабжение.

В связи с проводимой в настоящее время газификацией городского поселения планируется осуществить:

Отопление жилого сектора ул. Советская № 1., в ближайшей перспективе в связи с производимой газификацией, будет осуществляться от поквартирных источников тепла на газовом топливе ул. Кирова 2а, д/с №3, Советская 228.

Газификация и соответственно отопление на газе, планируется осуществить в 2011— 2012 гг. по ул. Октябрьская 279а (СЭС), пр. Свободы 43 (общежитие), котельные №1; 2; 6; 7; 12

Проектируемые сети инженерной инфраструктуры показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи); Схеме генерального плана (Схема газоснабжения); Схеме генерального плана  (Схема водоснабжения и водоотведения).

2.11. Проектирование зон специального назначения.

    - ТБО.

В Таловском городском поселении площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора нет. Полигон ТБО находится за пределами границ городского поселения и подлежит реконструкции и расширению в связи с развитием поселения согласно региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области», исходя из количества населения.

Место полигона ТБО существующее расположенное на юго-западе за границами городского поселения на территории Вознесенского сельского поселения. Санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. На территории городского поселения необходимо организовать места сбора ТБО в виде контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО (0,75 м3). Для последующего вывоза отходов за пределы городского поселения необходимо запроектировать контейнерную площадку для сбора и временного накопления ТБО, с контейнерами большой ёмкости (30 м³), оснащенных системой «Мультилифт», которая будет располагаться к юго-западу от городского поселения. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

2.11.2. Кладбища.

На территории поселения имеется два кладбища. Одно расположено в юго-западной части в границах квартала ул. Советская, ул. Кирова, ул. Комсомольская, проезд Калинина, площадью 0,7 га, второе - в юго-западной части в границах квартала ул. Клишина, ул. Пионерская, проезд Калинина, площадью  2,9 га. Первое подлежит закрытию. Для второго предусматривается  развитие до 4 га.

Санитарно-защитная зона составляет 50 метров. Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.3. Скотомогильники.

На территории Таловского городского поселения скотомогильников нет.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

3. Охрана окружающей среды.

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах городского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т. д.), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации района должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

3.2. Экологические проблемы и пути их решения.

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды.

Таловское городское поселение Таловского муниципального района расположено в центре Воронежской области с севера граничит с Аннинским муниципальным районом; с юга с Бутурлиновским муниципальным районом; с востока с Новохопёрским муниципальным районом; с запада с Бобровским муниципальным районом.

Через территорию Таловского городского поселения проходят: территориальные автодороги, железная дорога, линии электропередач,   газопроводы высокого давления.

На территории Таловского городского поселения свалок и скотомогильников нет, имеются кладбища.

В Таловском городском поселении имеются общеобразовательные школы, библиотеки, клубы, спортивные залы и стадионы и т.д.

Промышленность Таловского городского поселения на данный момент развита слабо. Большинство предприятий перестало существовать.

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории района.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Приоритетные загрязнители воздушного бассейна

2%

7%

12%

6%

15%

41%

17%

азота диоксид

взвешенные вещества

фенол

серы диоксид

формальдегид

углерода оксид

прочие

По данным ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Таловском районе уровень загрязненности атмосферного воздуха за последние годы снизился. Концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2008 год):

по диоксиду азота – 0,03-0,05  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-1,8 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,013-0,015 мг/м3;

прочие – 10-15% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории района являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории района - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Водоснабжение.

В настоящее время в Таловском городском поселении имеется в основном централизованное водоснабжение.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Канализация.

Централизованная канализация территории Таловского городского поселения выполнена не полностью. Генеральным планом предусматривается полное водоснабжение и водоотведение.

На территории района на основании материалов пробуренных водозаборных скважин выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения.

На большей части территории описываемого района водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые по эксплуатации подземных вод.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

- развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений.

Радиационный фон.

Гамма-фон Таловского района не превышает естественного уровня и составляет 9-13 мкР/час.

3.3. Воздействие на воздушный бассейн района.

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн.

Снабжение теплом жилой зоны и объектов соцкультбыта осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории района. Основным топливом котельных Таловского района является газ. В результате функционирования котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бенз/а/пирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия района и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн района с переходом на газовое топливо становится  значительно чище.

Территория Таловского городского поселения газифицированна.

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.

В рассматриваемом районе транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Таловского городского поселения является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Через территорию Таловского городского поселения проходят участки асфальтированных автомобильных дорог областного и местного значения.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан не является ядовитым, но обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

- организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

- обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн.

Значительное количество жилых домов попадает в санитарно-защитные зоны, а так же в зону подтопления, что недопустимо по нормативам. Сложившаяся ситуация требует переноса части жилого фонда на свободные территории. Новое строительство будет вестись на новых территориях. С вводом в эксплуатацию нового жилья, воздействие на воздушный бассейн будет выражаться:

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при сгорании природного газа в бытовых котлах;

- в воздействии выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации  личного автотранспорта.

Однако вклад источников загрязнения атмосферы в период  эксплуатации жилищного комплекса незначителен.

При выборе участков под новое жилищное строительство учитываются  следующие факторы:

-расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зон отдыха.

3.3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (Постановление от 25.09.2007 № 74).

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные

- очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО и т.д.).

- электроподстанций и т.д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- от магистральных газопроводов.

Полигон ТБО.

За пределами Таловского городского поселения в настоящее время есть одна  площадка для сбора ТБО. В будущем необходимо модернизировать существующую площадок для сбора бытовых отходов и мусора.

При модернизации площадки необходимо учитывать размер  санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров.

Кладбища.

Два кладбища, расположенны в городском поселении. Генеральным планом предусматривается закрытие одного из кладбищ и расширение территории нового кладбища.

Выводы: Состояние атмосферного воздуха на территории Таловского района  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего поселения. Основу экономической базы составляет  предприятия сельского хозяйства.

Обустройство городского поселения будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Немаловажным фактором развития района является расширение производства.

Так же необходимо учитывать благоприятные условия для развития зон отдыха. Прибрежная зона реки Сухая Чигла является идеальным местом для создания мест массового отдыха населения.

Основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт и производственная зона.

## 3.4. Охрана воздушного бассейна.

Основными причинами загрязнения воздуха в районе  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и т. д.);

- недостаточное благоустройство городкого поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Таловского городского поселения сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельных на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1) Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

2) Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

-при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

-при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

-при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ; провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

- Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 «Об утверждении специального технологического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» использование неэтилированного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети

Благоустройство дорог в поселении уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Табл. №30 Воздухоохранные мероприятия.

| № п/п | Поселение | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Таловское городское поселение | Размещение новых производств за пределами сельского поселения с учётом розы ветров. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

3.5. Воздействие на состояние водного бассейна.

3.5.1.Состояние поверхностных вод.

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в районе являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- Отсутствие централизованной канализации в населенных пунктах;

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

3.5.2. Состояние подземных вод.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Существующие водозаборы обеспечивают потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей.

Канализация.

Централизованная канализация на территории поселения выполнена не полностью.

В перспективе при переходе на полное централизованное водоснабжение и водоотведение, необходимо предусмотреть увеличение мощности очистных сооружений.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселениях предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Одним из возможных источников загрязнения подземных вод являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (предприятия-недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельских поселений загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

- своевременное удаление всех видов отходов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

3.6. Состояние и охрана почв.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – расчлененная пониженная равнина.

Грунт:

- чернозем ;

- глины твердые, полутвердые и тугопластичные;

- суглинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка;

Полезные ископаемые.

Полезными ископаемыми данный район беден. В большинстве случаев в качестве полезных ископаемых могут быть использованы глины и пески, имеющие широкое распространение в качестве сырья для производства красного кирпича на местных кирпичных заводах.

Выводы.

В целом территория рп. Таловой благоприятна для градостроительного освоения. Исключение составляют слабые грунты с пониженной несущей способностью, районы распространения осадочных грунтов (строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания для выявления участков распространения карста и территорий с просадочными грунтами). Освоение таких участков потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

Грунтами основания для фундаментов зданий и сооружений, в основном будут служить суглинистые щебенисто-суглинистые грунты условное расчетное сопротивление которых составит 2-2,5 кгс/см кв.

Можно считать, что рассматриваемая территория характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Табл. № 31  Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения.

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы.

Основное занятие населения проживающего на территории городского поселения – земледелие и животноводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т. д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

3.7.2. Транспортные отходы.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

3.7.3. Отходы садоводческих объединений.

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

3.7.4. Медицинские отходы.

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови и т.д.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактических учреждений, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы.

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы вывозятся на полигон ТБО находящуюся за пределами границ городского поселения.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

3.8.  Проектные предложения по сбору ТБО.

В Таловском городском поселении нет полигонов для твердых бытовых отходов. Существующая площадка находится за пределами границ городского поселения требует модернизации. Площадка имеет санитарно-защитную зону, которая составляет 1000 метров.

3.9. Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

3.9.1. Оценка природно-территориального комплекса.

Основой природного каркаса территории района являются лесные массивы и искусственно созданные насаждения. Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

3.9.2. Состояние растительного покрова.

Структура растительного покрова территории района дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – леса, луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- озеленение производственной застройки;

- защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- растительность сельскохозяйственных угодий.

По ботанико-географическому районированию территория относится к типичной лесостепи. В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренного выпаса скота.

Растительный покров выгонных угодий самый разнообразный. По бровкам балок, а так же по их склонам отмечена растительность лугово-степного типа типчакового разнотравная, полыново-разнотравная ассоциация.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохворостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Таловского района представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес  поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- Леса, расположенные в водохранных зонах;

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- Ценные леса;

По ботанико-географическому районированию Таловский район относится к типичной лесостепи.

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга поселения представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

3.10. Экологическая оценка ландшафтов.

Рельеф территории района не однороден.

В целом рельеф можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Одним из основных элементов рельефа является водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами, постепенно нисходящим к пойме реки.

На территории района очень развит микрорельеф, который представлен множеством глубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения.

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях района необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Таловского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

3.12.1. Природно-очаговые болезни.

Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем территории. Источники инфекций – сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Очаги энзоотии являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера.

Территория Таловского района является проблемной по степени риска для населения по природноочаговым зоонозных инфекций (туляремия и Ку-лихорадка).

Туляремия – природноочаговая, зоонозная, трансмиссивная бактериальная инфекция. Источник инфекции в природе микроб туляремии, циркулирующий в популяции диких грызунов – водяной и обыкновенной полевки и др. Хранителями и переносчиками инфекций являются иксодовые клещи, а также кровососущие двукрылые – комары, слепни и др.

3.13. Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях ;

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение района централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира района являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территори Таловского района являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселений;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

3.14. Региональные памятники природы.

Таловский район расположен в центральной части Воронежской области, в Центрально-Черноземном  районе,  недалеко от  города  Воронежа.
К особо охраняемым территориям, расположенным на территории района относятся:

-Государственный природный заказник федерального подчинения «Каменная степь» который создан 25 мая 1996 г. постановлением Правительства РФ № 639.

3.15. Реки и водоемы Таловского городского поселения.

Характерной особенностью территории Таловского городского поселени является большое количество водных объектов: река Сухая Чигла и пруды.

3.15.1. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса водного объекта.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона.

Водоохраной зоной является территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которую устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или  ручьев устанавливается от их истока  для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере пятидесяти метров;

- от 10км до 50 км – в размере ста метров;

- от 50 км и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Водоохранная зона реки Сухая Чигла составляет 100 м.

3.15.2. Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.

В пределах водоохранной зоны необходимо контролировать соблюдение специального режима, являющегося составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах  водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Заправка строительно-дорожных машин осуществляется только от передвижных заправочных машин вне территории водоохранной зоны.

Бытовые отходы упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки с последующим вывозом на полигон ТБО для захоронения.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Важнейшая роль водоохранной зоны заключается в том, что она играет существенную роль в борьбе с эрозией, является биостационной для многих видов флоры и фауны, сохраняет интрозональные ландшафты и является экологическим транзитным коридором, связывающим природную экологическую сеть.

Водоохранные зоны рек РФ относятся к землям природоохранного назначения, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов как территорий, выполняющих функции источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.16.  Влияние государственного природного заказника федерального подчинения «Каменная степь»

Заказник создан для охраны уникальных полукультурных лесостепных ландшафтов. В результате сформировался уникальный лесостепной оазис. В заказнике сохранились участки ненарушенных степей. Здесь одно из немногих мест, где сохранились ненарушенными классические черноземные почвы и находится их опорный разрез.

Из всего вышесказанного следует, что природно-ресурсный потенциал Таловского района достаточно разнообразен и богат. Природные условия для жизни населения - одни из самых благоприятных из Центральных районов России.

3.17.  Влияние защитных полос на ветровую эрозию.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Табл. № 32. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения.

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

4. Основные технико-экономические показатели.

Таблица 33. Основные технико-экономические показатели Таловского городского поселения.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах | га | 1133 | 1261 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -земли городского поселения | га | 1133 | 1261 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  | -земли промышленности, связи, энергетики, обороны | га | - | - |
|  | -земли лесного фонда | га | - | - |
|  | -земли водного фонда | га | - | - |
|  | -земли особо охраняемых территорий | га | - | - |
|  | -земли запаса | га | - | - |
| 1.2. | Из общего количества земель | га | 1133 | 1261 |
|  | -земли государственной собственности | га | 850 | 850 |
|  | - земли федеральной собственности | га | 153 | 153 |
|  | - земли областной собственности | га | 1 | 1 |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 4 | 4 |
|  | - земли в собственности юридических лиц | га | 7 | 7 |
|  | - физических лиц | га | 118 | 246 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения (на 2010 г.) | чел. | 12845 | 16033 |
| 2.2. | Показатели движения населения |  |  |  |
|  | прирост | чел. | - | - |
|  | убыль | чел. | 75 | - |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 1884 | 2350 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | чел. | 7874 | 10500 |
|  | - население, старше трудоспособного возраста | чел. | 3087 | 3183 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл. | 345,6 | 441,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | тыс. м2.общ. пл. | 4 | 4 |
| 3.2. | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  | в многоэтажных многоквартирных домах | тыс. м2.общ. пл. | 66,8 | 66,8 |
|  | в индивидуальных жилых домах | тыс. м2.общ. пл. | 278,8 | 374,4 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70 % | тыс. м2.общ. пл. | 13,3 | - |
| 3.4. | Обеспеченность жилого фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 68 | 100 |
|  | - канализацией | % | 68 | 80 |
|  | - газоснабжением | % | 100 | 100 |
|  | - ваннами и душем | % | 58 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | 58,5 | 70 |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 26,9 | 30 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские сады | мест | 580 | 588 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 1415 | 2160 |
| 4.3. | Медицинские учреждения: |  |  |  |
|  | Сельская больница | койко-мест | 266 | 266 |
|  | ФАП | объект | - | - |
|  | Семейная клиника | пос/см | 50 | 50 |
| 4.4. | Аптеки | м2 общей пл. | 750м2 | 750 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб) | мест | 300 | 640 |
| 4.6. | Спортивный зал и стадион | количество | 2 зала; 1 стадион | 3 зала; 1 стадион |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг.площ. | 4354 | 1600 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. | 2845 | 3600 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 617 | 640 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 117 | 144 |
| 4.11. | Банно-оздоровительный комплекс | помыв. мест | 26 1 объект | 80 2 объекта |
| 4.12. | Филиал сбербанка | м2 | 1324 2 объекта | 3 объекта |
| 4.13. | Отделение связи (почта) | количество | 2 | 3 |
| 4.14. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 10,43 | 72 |
| 4.15. | Пожарное депо | количество машин | 3 | 4 |
| 5. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 69,3 | 92,5 |
| 5.2. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 чет) | 3 автомобиля | 291 | 310 |
| 6. | Зоны специального назначения. |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 1 |
| 6.2. | Контейнерная площадка для сбора и временного хранения ТБО с контейнерами большой ёмкости (30м3) | единиц | - | 1 |
| 6.3. | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7. | Водоснабжение. |  |  |  |
| 7.1. | Водоподведение — всего | тыс. м3/сут | 0,8 | 1,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,7 | 1,1 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут | 0,1 | 0,4 |
| 7.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 1,4 | 2,1 |
| 7.4. | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут | 1,4 | 2,1 |
| 7.5. | Среднесуточное водопотребление на |  |  |  |
|  | хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. | 120 | 150 |
| 7.6. | Протяженность сетей | км | 51 | 63 |
| 8. | Канализация. |  |  |  |
| 8.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут | 0,3 | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 0,3 | 0,4 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут | - |  |
| 8.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 2,5 | 5 |
| 8.3. | Протяженность сетей | км | 3,1 | 8,3 |
| 9. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 9.1. | Потребность в электоэнергии | млн. кВт ч/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственные нужды | млн. кВт ч/год |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год |  |  |
| 9.2. | Потребление электоэнергии на 1 чел. в год | кВт ч |  |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт ч |  |  |
| 9.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  |  |
| 9.4. | Протяженность сетей | км |  |  |
| 10. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 10.1. | Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 14,39 | 18 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал/год | 3,95 | 4,93 |
| 10.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/год | 15 | 18,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 10.3. | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/год | - |  |
| 10.4. | районные котельные | Гкал/год | 15 | 18,7 |
| 10.5. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/год | - |  |
| 10.6. | Протяженность сетей | км | 8,2 | 15,4 |
| 11. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 11.1. | Удельный вес газа в топливном балансе городского поселения | % | 92 | 100 |
| 11.2. | Потребление газа | млн. м3/год | 13,1 | 20,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 10,8 | 17,95 |
|  | на производственные нужды | млн. м3/год | 2,3 | 2,3 |
| 11.3. | Источник подачи газа | млн. м3/год | 30 | 30 |
| 11.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 12. | Связь. |  |  |  |
| 12.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 12.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 95 | 100 |
| 13. | Санитарная очистка территории. |  |  |  |
| 13.1. | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 23 | 28 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 13.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/ га | 7,5 | 10 |
| 13.3. | Общая площадь свалок | га | 9 | 5 |
|  | в том числе стихийных | га | 1,5 | - |
| 14. | Охрана природы и рациональное природопользование. |  |  |  |
| 14.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | - | - |
| 14.2. | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/год | - | - |
| 14.3. | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 14.4. | Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | 50 | - |
| 14.5. | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | 50 | - |
| 14.6. | Население, проживающее в санитарно-защитных и водоохранных зон | тыс. чел. | 1,1 | - |
| 14.7. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 5 |
| 14.8. | Зашита почв и недр | - | - | - |
| 14.9. | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | - | - | - |